### Laporan Aktivitas 3.2

Pengujian Jaringan Lokal.Layanan Web Server, Layanan IOT dan Vending Machine.

Ujilah jaringan secara internal dari dalam perusahaan Mycakes. Kembali ke dalam perusahaan Mycakes. Dan lakukan pengujian menggunakan perintah ping melalui command dari desktop PC1 purcasing seperti tabel berikut:

Tabel1. 21  Laporan Pengujian jaringan secara internal

| Jaringan Sumber | Perangkat Sumber | Ip address Sumber | Jaringan Tujuan | Perangkat Tujuan | Ip address Tujuan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purcashing 192.168.2.0 | PC1 | 192.168.2.1 | Produksi 192.168.3.0 | Router gatway produksi | 192.168.3.254 |  |
|  |  |  |  | PC4 | 192.168.3.1 |  |
|  |  |  |  | .PC5 | 192.168.3.2 |  |
|  |  |  |  | SBC1 | 192.168.3.3 |  |
|  |  |  | CEO 192.168.1.0 | Router gatway CEO | 192.168.1.254 |  |
|  |  |  |  | PC 6 | 192.168.1.1 |  |
|  |  |  |  | Printer | 192.168.1.2 |  |
|  |  |  | Accounting&Payroll 192.168.4.0 | Router gatway Accounting&Payroll | 192.168.4.254 |  |
|  |  |  |  | PC 7 | 192.168.4.1 |  |
|  |  |  |  | PC 8 | 192.168.4.2 |  |
|  |  |  |  | PC 9 | 192.168.4.3 |  |
|  |  |  |  | Printer1 | 192.168.4.4 |  |
|  |  |  | Marketing 192.168.4.0 | Router gatway Marketing | 192.168.5.254 |  |
|  |  |  |  | PC10 | 192.168.5.1 |  |
|  |  |  |  | PC11 | 192.168.5.2 |  |
|  |  |  |  | PC12 | 192.168.5.3 |  |
|  |  |  |  | PC13 | 192.168.5.4 |  |
|  |  |  |  | PC14 | 192.168.5.5 |  |
|  |  |  |  | PC15 | 192.168.5.6 |  |
|  |  |  | server 192.168.6.0 | Router gatway server | 192.168.6.254 |  |
|  |  |  |  | Server1 | 192.168.6.1 |  |
|  |  |  |  | Server2 | 192.168.6.2 |  |
|  |  |  | Guest 192.168.7.0 | Router gatway guest | 192.168.7.254 |  |
|  |  |  |  | Wireless Router | 192.168.7.1 |  |
|  |  |  |  | Wireless LAN | 192.168.0.1 |  |
|  |  |  |  | Laptop | 192.168.0.XX |  |
| Pengujian Layanan/Services HTTP dan DNS |  |  |  |  |  |  |
| Untuk DNS yang digunakan adalah 192.168.200.2, dimana server tersebut berada di ISP MyTelco. Server tersebut mencatat/register semua ip address server yang ada dalam jaringan Mycakes. Layanan ini yang adalah layanan nama Domain yang disediakan ISP. Mari kita coba |  |  |  |  |  |  |
| Jaringan Sumber | Perangkat Sumber | Ip address Sumber | Jaringan Tujuan | Perangkat Tujuan | Ip address Tujuan | Hasil |
| CEO 192.168.1.0 | PC1 CEO | 192.168.1.1 | Jaringan server MyTelco 192.168.200.0 | Server 2 MyTelco | 192.168.200.2 |  |
| - Pengujian Layanan Web Server e-commerce - Masih menggunakan PC 1 CEO, pada Desktop pilih browser, ketik alamat server web Mycakes yaitu : http://192.168.6.2. Tuliskan apakah halaman web MyCakes muncul ( ya/Tidak) *coret yang tidak perlu - Masih menggunakan PC 1 CEO, pada Desktop pilih browser, ketik alamat server web My Cakes yaitu : http://www.mycakes.com Tuliskan apakah halaman web MyCakes muncul ( ya/Tidak) *coret yang tidak perlu |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian Layanan IOT dan automasi Pendingin/Blower pada gudang. |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian Blower : - Pergi ke Purcashing - Gunakan PC 1 purcashing ketik pada browser dalam desktop alamat url berikut : http://192.168.1.1. - Pada registrasi server login, isikan username : admin, password admin. - Registrasikan juga untuk user lain yaitu username: anonymous, password : 123 - Tutup PC1 - Pergi ke Gudang/storages, Klik pada blower/kipas - Pastikan Ip address, gateway dan DNS telah terisi :dengan IP address 192.168.2.4, subnetmask 255.255.255.0, gtw 192.168.2.254 DNS 192.168.200.2 - Klik pada config, dan pilih menu setting. - Pada menu setting , pilih bagian IOT server , pilih remote server dan isikan ip address server IOT 192.168.6.1 dan username: admin , password : admin tekan tombol connect. - Gunakan PC 1 purcashing ketik pada browser dalam desktop alamat url http://192.168.1.1, isi username : admin dan password admin. - Muncul device Blower Off, Low, Hight . Uji coba dengan tekan tombol Low, kemudian Hight - Perhatikan pada Blower (Berputar/Tidak Berputar) coret yang tidak perlu. Pengujian Motor Conveyor dan LED : - Pergi Ke ruang Produksi. - Klik SBC1., Pilih bagian program. - Pada menu program klik program conveyor.py, klik tombol Run, perhatikan apakah Conveyor Motor Berputar dan Led Merkedip (Ya/Tidak) Coret yang tidak perlu |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian Vending Machine |  |  |  |  |  |  |
| Keluar dari gedung MyCakes, kembali ke perempatan jalan, dan akses vendig machine dengan cara klik pada vending machine - Klik pada config, dan pilih menu setting. - Pada menu setting , pilih bagian IOT server , pilih remote server dan isikan ip address server IOT 192.168.6.1 dan username: anonymouse , password : 123 dan tekan tombol connect. - Periksa dibawah antena parabola, kalian akan temukan sebuah smarthphone. Klik pada smartphone. - Pada bagian Deskop, pilih IP configuration, apada bagian interface pilih 3G/4G - Pada bagian ip address ganti dengan DHCP, tutup ip configuration. - Masih pada menu desktop , Pilih browser dan ketikan alamat url http://iot.mycakes.com - Ketikan username : anonymous dan password:123. - Pada menu Vending Machine, Klik tombol ON. - Perhatikan apa yang terjadi pada vending Machine , apakah produk kue muncul (ya/Tidak) coret yang tidak perlu. |  |  |  |  |  |  |