Perencanaan Jaringan

| Kompetensi | : | - Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan - Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan Dengan Teknologi yang Sesuai - Merancang Topologi Jaringan - Merancang Pengalamatan Jaringan - Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan |
| --- | --- | --- |

- Petunjuk

- Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi dibawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek

- Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan

- Seluruh proses kerja mengacu kepada sop/wi/ik yang dipersyaratkan

- Waktu pengerjaan yang disediakan 360 menit

- STUDI KASUS

- Pengantar

Sekolah kalian berencana melakukan penataan ulang jaringan komputer secara menyeluruh, meliputi instalasi perangkat jaringan baru, pengadaan komputer baru untuk LAB dan staff juga instalasi topologi jaringan baru beserta pemasangan kabel dengan sekema yang baru. Kalian diminta kepala sekolah untuk merencanakan jaringan komputer di sekolah kalian.

Survey

Dari hasil survey dengan pengguna (ka.program studi) dan hasil wawancara dengan pengelola jaringan (Ka.Laboraturium komputer), adalah sebagai berikut :

- Jurusan Elektronika dan Tenologi Informasi memiliki 5 Jurusan/paket keahlian yaitu: Elektronika Industri, Audio dan Video, Teknik Komputer jaringan, Multimedia dan RPL (rekayasa perangkat lunak).

- Tiap Jurusan memiliki sejumlah Lab. Komputer masing-masing seperti berikut :

  - Jurusan Elektronika industri memiliki satu Lab.kom yaitu Lab.kom ELIN  (jumlah 12  unit komputer), detail  dapat dilihat di file “rancangan3.vsd sheet denah bawah” no ruangan R13

  - Jurusan Teknik komputer jaringan memiliki dua Lab.kom yaitu lab.komTKJ1 dan lab.komp TKJ2 (dengan masing masing lab berisi 12 komputer), detail  dapat dilihat di file “rancangan3.vsd sheet denah atas” no ruangan: R17 dan R18.

  - Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak memiliki dua Lab.kom yaitu Lab.komRPL1 dan Lab.kompRPL2 (dengan masing masing lab berisi 12 komputer), detail  dapat dilihat di file “rancangan3.vsd sheet denah atas” no ruangan: R22 dan R23.

  - Jurusan Audio dan Video memiliki satu Lab.kom yaitu Lab.komp Audio Video (jumlah 12 unit komputer), detail  dapat dilihat di file “rancangan3.vsd sheet denah atas” no ruangan R29

  - Jurusan Multimedia memiliki satu Lab.kom yaitu Lab.komMM (jumlah 12  unit komputer), detail  dapat dilihat di file “rancangan3.vsd sheet denah bawah” no ruangan R30

- Jurusan di sekolah kalian juga memiliki 24 orang staff guru, tenaga Lab dan Teknisi yang tersebar pada ruangan dilantai atas dan lantai bawah dengan rincian Lantai bawah (lihat file “rancangan3.vsd sheet denah bawah”):

  - R5 staff room1 : 4 orang staff pengguna komputer jaringan.

  - R7 staff room2 : 4 orang staff pengguna komputer jaringan.

  - R14 staff room3 : 3 orang staff pengguna komputer jaringan.

  - R15 staff room4 : 3 orang staff pengguna komputer jaringan.

  - R16 staff room5(ka.departemen) : 1 orang staff pengguna komputer jaringan.

Rincian Lantai atas (lihat file “rancangan3.vsd sheet denah Atas”):

- R21 staff room6 : 3 orang staff pengguna komputer jaringan.

- R25 staff room7 : 3 orang staff pengguna komputer jaringan

- R31 staff room8 : 3 orang staff pengguna komputer jaringan

Dari hasil wawancara dengan Ka.Program studi, pengguna membutuhkan pembagian jaringan dengan rincian :

- Jaringan Komputer khusus LAB (dengan nama jaringan “classroomnetwork”)yang berisi: LAB.LAB.Komp.MM, LAB.Komp.ELIN,Lab.Komp.Audio&Video dalam satu sebuah jaringan, namun setiap LAB.komp dibatasi oleh subneting yang berbeda sehingga tidak dapat saling terhubung. Jaringan untuk Lab,KompTKJ1 dan Lab.KompTKJ2 dapat disatukan dalam subnet yang sama sehingga dapat saling terhubung. Begitu juga dengan Jaringan untuk Lab,KompRPL1 dan Lab.KompRPL2 dapat disatukan dalam subnet yang sama sehingga dapat saling terhubung. Semua jaringan khusus LAB menggunakan gateway yang sama.

(alamat IP statik)

- Jaringan Khusus staff dengan nama jaringan “staffnetwork” (gunakan subneting untuk mendapatkan alamat IP clinet yang minimal). Untuk staff ditambahkan  6 buah printer network untuk ruang R7,R14,R15,R21,R25,R31 (alamat IP statik)

- Jaringan khusus untuk tamu dengan nama jaringan “guestnetwork”. Jaringan tamu menggunakan mediakoneksi/mediatransmisi nirkabel(wireless) untuk Gedung Bawah dan Gedung Atas. Tentukan titik pemasangan Acess Point dan jumlah Acess Point yang dibutuhkan untuk mengcover seluruh lantai gedung (atas dan bawah), Jaringan untuk tamu menggunakan IP address DHCP dengan jumlah client 254 host yang dapat terhubung dalam jaringan khusus tamu

- Jaringan khusus untuk server dengan nama jaringan“serverdata” untuk menyimpan content Lokal yang berisi : sistem invenaris barang, senayan Library management system (SLIMS) dan Debian repository lokal. (gunakan IP dengan jumlah client 2 host)

- Dari hasil diskusi dengan pengelola jaringan Ka.Laboraturium komputer mendapatkan akses jaringan external berupa jaringan internet dengan alamat IP Publik, yang ditransmisikan dari Network Operation Center (NOC)  menggunakan media koneksi fiber optic yang terhubung pada switch management pada VLAN 100, dan jaringan external content Lokal Berita Sekolah dari server yang ada dalam NOC dengan alamat IP 192.168.108.1 yang ditransmisikan dari NOC menggunakan media koneksi fiber optic yang terhubung pada switch management pada VLAN 101.

Catatan:

*semua jaringan lokal pada Program Studi sekolah dapat mengakses internet dan Content lokal berita sekolah

* Switch management sumber External network telah disediakan oleh pengelola jaringan bagian NOC. Tidak usah dihitung dalam pengadaan peralatan jaringan

- Instruksi kerja

Menyiapkan kebutuhan perangkat jaringan

- Gunakan file “Rencanajaringan.xlsx”, “sheet-List Daftar Kebutuhan Pengguna” untuk membuat tabel yang berisi list Kebutuhan Pengguna(Dikerjakan menggunakan microsoft excel)

- Menggunakan file “rancangan_03.vsdx”, “Page-Network Logical Struktur”  Buat skema struktur jaringan menggunakan microsoft visio/microsoft office, meliputi jaringan yang dibutuhkan pengguna

- Menggunakan file “rancangan_03.vsdx”, “Denah Atas dan denah Bawah” untuk menempatkan komputer dan perangkat jaringan sesuai sekema dan topologi untuk ruangan LAB.KompRPL, LAB.Komp.MM , LAB.Komp.ELIN,Lab.Komp.Audio&Video, Ruang Staff, Server data, beserta rancangan alamat IP address dengan batasan subneting sesuai hasil survey

- Menggunakan file “rancangan_03.vsdx”, “Page-detail NOC” Menggunakan fasilitas “rack mount equipment” rancang/gambarkan kebutuhan dari equiptment dari NOC yang akan melayani semua jaringan di lantai atas dan lantai bawah

- Gunakan file “Rencanajaringan.xlsx”, “sheet-perangkat jaringan”  untuk membuat tabel yang berisi perangkat jaringan (network device), Media Komunikasi( Networking Media), host network (PC host server/client, Share media) serta Sistem Operasi Server/client yang akan digunakan , berikut fungsinya, spesifikasi/feature,teknologi terbaru dan merk (vendor) serta harga perkiraan. Rancang juga biaya perawatan dan perbaikan dalam 1 tahun, ± 20% harga rencana keseluruhan jaringan. (Dikerjakan menggunakan microsoft excel dan Referensi dari internet untuk mencari spesifikasi dan nama vendor beserta daftar harga)

- Jika pengguna akan menggunakan internet dengan kebutuhan browsing dan email, maka kebutuhan minimal setiap pengguna adalah 32 Kbps. Gunakan file “Rencanajaringan.xlsx”, “sheet-estimasiBandwidth” Hitunglah estimasi kebutuhan bandwidth yang perlu disediakan untuk tiap jaringan classroomnetwork,staffnetwork dan guestnetwork

- Berdasarkan Sekema struktur jaringan yang dirancang, denah ruangan atas dan denah ruangan bawah.  Gunakan Rencanajaringan.xlsx”, “sheet-Perencanaan Pengkabelan”, untuk menyusun rencana pengkabelan jaringan.

- Berdasarkan analisis proyeksi, untuk melakukan pengembangan jaringan agar kinerja jaringan meningkat perlu dilakukan pengembangan/upgrade perangkat, gunakan Rencanajaringan.xlsx”, “sheet Pengembangan Jaringan” untuk melakukan upgrade spesifikasi perangkat.

- Menggunakan file “RencanaJaringan.xlsx” sheet Dokumen Perencanaan Pengalamatan meliputi : Tabel Pengalamatan untuk Ruang lab.komp, Ruang Staff, Serverdata, Peralatan Jaringan (pengalamatan jaringan internal menggunakan kelas C, yang di subnet menjadi lebih kecil sesuaikan dengan jumlah komputer dalam jaringan)