BUKU KERJA

Memasang Kabel Fiber Optik Udara

J.61IFO00.009.1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI BANDUNG

# PENJELASAN UMUM

Pelatihan Pemenuhan Kompetensi Kerja dan Sertifikasi Keahlian (PKKSK) Bagi CPNS Guru Kejuruan mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku informasi “Memasang Kabel Fiber Optik Udara”  telah disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap unit kompetensi tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja “Memasang Kabel Fiber Optik Udara ” ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan. Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:

- Prinsip pelatihan berbasis kompetensi dapat dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh elemen kompetensi per elemen kompetensi, baik secara teori maupun praktik;

- Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas;

- Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti.

Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Bidang Jaringan Komputer. Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Bidang Jaringan Komputer.

# DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM	2

DAFTAR ISI	3

Daftar Gambar	3

BAB I TUGAS TEORI DAN PRAKTIK	4

A.	Elemen Kompetensi 1	4

1.	Tugas Teori I	4

2.	Tugas Praktik I	6

B.	Elemen Kompetensi 2	10

1.	Tugas Teori II	10

2.	Tugas Praktik II	12

C.	Elemen Kompetensi 3	15

1.	Tugas Teori III	15

2.	Tugas Praktik III	17

D.	Elemen Kompetensi 4	21

1.	Tugas Teori IV	21

2.	Tugas Praktik IV	23

E.	Elemen Kompetensi 5	27

1.	Tugas Teori V	27

2.	Tugas Praktik IV	30

BAB II	35

CEK LIS TUGAS	35

# BAB I
TUGAS TEORI DAN PRAKTIK

## Elemen Kompetensi 1

### Tugas Teori I

Perintah			: Jawablah secara singkat soal dibawah ini

Waktu Penyelesaian	: 15 menit

Soal				:

- Jelaskan fungsi cabble puller pada pemasangan kabel optic udara

Jawaban:

- Jelaskan Fungsi swivel pada pemasangan kabel optic udara

Jawaban:

- Jelaskan Fungsi track tang pada pemasangan kabel optic udara

Jawaban:

- Jelaskan Fungsi dongkrak/jack pada pemasangan kabel optic udara

Jawaban:

- Jelaskan Fungsi s-clamp dan holder clamp pada pemasangan kabel optic udara

Jawaban:

Lembar Evaluasi Tugas Teori ang diperlukan dalam Merencanakan pemasangan

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Apakah semua pertanyaan diperlukan dalam Merencanakan pemasangan, dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

### Tugas Praktik I

- Elemen Kompetensi	: Merencanakan pemasangan

- Waktu Penyelesaian	: 60 menit

- Capaian Unjuk Kerja	:

Setelah menyelesaikan tugas Pengetahuan yang diperlukan dalam Merencanakan pemasangan peserta mampu:

  - Mengidentifikasi Lokasi pemasangan kabel fiber optik sesuai dengan instruksi.

  - Mengidentifikasi Kebutuhan peralatan, sarana dan material sesuai dengan instruksi.

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | ALAT |  |  |
| 1. | Swivel | - | 1 untuk semua peserta |
| 2. | Track Tang | - | 1 untuk semua peserta |
| 3 | Jack / dongkrak | - | 1 untuk semua peserta |
| 4 | Cable Puller/ tali penarik | 50 M | 1 untuk semua peserta |
| 5 | S-clamp | - | 2 untuk satu orang peserta |
| 6 | Holder clamp | - | 2 untuk satu orang peserta |
| B. | BAHAN |  |  |
| 1. | Aerial Cable Rollers | A4 |  |
| 2. |  |  |  |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Memahami symbol-simbol dari perangkat keras fiber optic

- Mebuat skema pemasangan fiber optic

- Memaham peralatan dan bahan yang digunakan pada perencanaan pemasangan fiber optik

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Standar Kinerja

    - Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

    - Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik I

PPPPTK BMTI berencana melakukan upgrading jaringan komputer bagi deperteman-departemen dengan melakukan instalasi kabel fiber optic yang dijadikan backbone jaringan. Backbone yang direncanakan akan menghubungkan sejumlah node yang ada di departemen dengan pusat informasi dan internet ,Unit Data Info. Departemen-departemen yang akan terhubung tersebut yaitu : departemen mesin, Elektro & TI, Listrik,Lafalo,bangunan, Otomotif dan TET (teknik energi Terbaru) dengan.

Setelah melakukan site survey yang telah dilakukan pada buku kerja J.61IFO00.007.2, Merencanakan Instalasi Fiber Optik Berdasarkan Peta As Planned Drawing, maka pada buku kerja ini dilakukan meempersiapkan peralatan dan bahan yang digunakan pada penarikan kabel fiber optic udara.

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor “h” selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Berdasarkan peralatan yang telah disediakan pilihlah perangkat apa saja yang perlu ada pada persiapan penarikan kabel fiber optic udara, tulis hasilnya pada pada table perencanaan alat dan bahan

- Berdasarkan bahan/matrial yang telah disediakan pilihlah bahan apa saja yang perlu ada pada persiapan penarikan kabel fiber optic udara, tulis hasilnya pada pada table perencanaan alat dan bahan

Tabel 1. 1 Perencanaan Alat dan Bahan

| No | Alat/Bahan | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Alat /Tools |  |  |
| Bahan |  |  |

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Berdasarkan peralatan yang telah disediakan pilihlah perangkat apa saja yang perlu ada pada persiapan penarikan kabel fiber optic udara, tulis hasilnya pada pada table perencanaan alat dan bahan | ketepatan menggambarkan memilih peralatan/tools yang digunakan secara tepat |  |  |  |  |
| 2. | Berdasarkan bahan/matrial yang telah disediakan pilihlah bahan apa saja yang perlu ada pada persiapan penarikan kabel fiber optic udara, tulis hasilnya pada pada table perencanaan alat dan bahan | ketepatan menggambarkan memilih bahan / matrial yang digunakan secara tepat |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Merencanakan pemasangan dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

## Elemen Kompetensi 2

### Tugas Teori II

Perintah			: Jawablah secara singkat soal dibawah ini

Waktu Penyelesaian	: 20 menit

Soal				:

- perbedaan karakristik single mode dan multimode, pada jenis cahaya yang digunakan

Jawaban: Single mode jenis cahaya ………………………………………… multimode mode jenis cahaya ………………………………….

- perbedaan karakristik single mode dan multimode, pada diameter core

Jawaban: Single mode diameter core …………………………. multimode mode diameter core ………………………….

- Standarisasi yang digunakan oleh Drop kabel

Jawaban:

- Tiang besi dengan pilihan panjang 7,9 dan 12 meter, umumnya dipasang pada area ...

Jawaban:

- Tiang beton dengan panjang 12 meter, umumnya dipasang pada area ...

Jawaban:

Lembar Evaluasi Tugas Teori Menyiapkan kabel fiber optik dan perlengkapan pendukung

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5 |  |  |

Apakah semua pertanyaan Tugas Menyiapkan kabel fiber optik dan perlengkapan pendukung dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

### Tugas Praktik II

- Elemen Kompetensi	: Menyiapkan kabel fiber optik dan perlengkapan pendukung

- Waktu Penyelesaian	: 60 menit

- Capaian Unjuk Kerja	:

Setelah menyelesaikan tugas Menyiapkan kabel fiber optik dan perlengkapan pendukung peserta mampu:

- Menyiapkan kabel fiber optik sesuai intruksi

- Memastikan spesifikasi jenis kabel fiber optic sesuai instruksi.

- Menyiapkan Peralatan dan perlengkapan pendukung sesuai instruksi.

- Menyiapkan Tiang beton/besi sesuai dengan instruksi.

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| . | BAHAN |  |  |
| 1. | Kertas Lembar Desain | A4 |  |
| 2. | Form identifikasi kabel Fiber optik |  |  |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Memahami jenis-jenis kabel fiber optic

- Memilih kabel fiber optic yang sesuai dengan perangkat

- Menggunakan tools yang digunakan pada penarikan kabel

- Memahami jenis-jenis tiang yang digunakan pada penarikan kabel udara

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Standar Kinerja

    - Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

    - Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik II

Setelah Menyiapkan kabel fiber optik dan perlengkapan pendukung yang akan digunakan dalam penarikan kabel Fiber optic udara, selanjutnya adalah memastikan matrial yang digunakan yaitu kabel fiber optic drop kabel sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor “h” selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Identifikasi modeul SFP /GBIC converter Fiber optic yang disediakan, menggunakan format identifikasi

- Identifikasi kabel fiber optic udara (drop kabel) yang disediakan, menggunakan format identifikasi

| No | Nama Perangkat | Spesifikasi yang diamati | Hasil identifikasi spesifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFP | Max Data Rate |  |
|  |  | Wavelength |  |
|  |  | max distance |  |
|  |  | Mode single/multi |  |
| 2 | Drop Cable | core |  |
|  |  | Mode single/multi |  |
|  |  | Standar |  |

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Identifikasi modeul SFP /GBIC converter Fiber optic yang disediakan, menggunakan format identifikasi | Ketepatan mengidentifikasi SFP/GIBIC secara cermat |  |  |  |  |
| 2. | Identifikasi kabel fiber optic udara (drop kabel) yang disediakan, menggunakan format identifikasi | Ketepatan mengidentifikasi drop cable secara cermat |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Menyiapkan kabel fiber optik dan perlengkapan pendukung dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

## Elemen Kompetensi 3

### Tugas Teori III

Perintah			: Jawablah secara singkat soal dibawah ini

Waktu Penyelesaian	: 20 menit

Soal				:

- Jelaskan tentang Pemasangan Rol Kabel Udara, pada Langkah-langkah penarikan kabel fiber optic

Jawaban:

- Jelaskan tentang Persiapan Penarikan, pada Langkah-langkah penarikan kabel fiber optic

Jawaban:

- Fungsi kelenturan kabel pada penarikan kabel udara

Jawaban:

- Jelaskan apa yang dimaksud banding

Jawaban:

- Slack atau spare kabel disediakan pada kondisi …

Jawaban:

Lembar Evaluasi Tugas Melakukan pemasangan kabel fiber optik

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5 |  |  |

Apakah semua pertanyaan Melakukan pemasangan kabel fiber optik dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

### Tugas Praktik III

- Elemen Kompetensi	: Melakukan pemasangan kabel fiber optik

- Waktu Penyelesaian	: 60 menit

- Capaian Unjuk Kerja	:

Setelah menyelesaikan tugas Melakukan pemasangan kabel fiber optik peserta mampu:

- Measang Penjepit kabel/klem dan rol kabel (pulley) pada setiap tiang yang akan dipakai sebagai tumpuan dalam penarikan Kelenturan pemuaian

- Memasang Tali penarik pada kabel sesuai dengan instruksi.

- Menarik Kabel melalui pulley dengan panjang maksimum 1 km sekali penarikan sesuai prosedur.

- Mengatur Kelenturan kabel sebesar 2% dari lebar gawang atau jarak antar tiang sesuai prosedur.

- memastikan Jari-jari lengkungan (bending radius)  minimum 20 kali diameter kabel pada saat melalui rute tikungan/belokan sesuai prosedur

- Memasang Tambat awal/akhir pada tiang setelah selesai penarikan sesuai instruksi kerja.

- Membuat Spare/slack sepanjang 1/2 m atau menurut instruksi kerja pada masingmasing ujung kabel untuk penyambungan dengan radius gulungan minimum 60 cm sesuai prosedur.

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
| 1 | Cable Puller | 15 meter | 1 semua peserta |
| 2 | Track Tang |  | 1 semua peserta |
| . | BAHAN |  |  |
| 1. | Drop Kabel | Single mode, panjang 10 meter | 1 setiap peserta |
| 2. | S-clamp | - | 2 setiap peserta |
| 3. | Holder clamp | - | 2 setiap peserta |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Memahami langkah penarikan fiber optic

- Menarik kebel fiber optic sesuai kebutuhan

- Memahami fungsi kelenturan pemuaian kabel

- Mengatur kelenturan pemuaian kabel uadara

- Memahami batasan-batasan /toleransi bending

- Mengatur bending kabel pada tikungan/sudut

- Memahami fungsi S clamp

- Memasang S Clamp sebagai tambatan

- Memahami panjang spare kabel

- Membuat Spare kebel sesuai kebutuhan

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Standar Kinerja

    - Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

    - Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik III

Setelah Menyiapkan kabel fiber optik dan perlengkapan pendukung yang akan digunakan dalam penarikan kabel Fiber optic udara, selanjutnya adalah proses penarikan kabel fiber optic udara dengan cara tambat

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor “h” selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Pasang/buat penambat kabel dari potongon drop cable pada tiap clamp holder

- Tempatkan haspel menggunakan dongkrak/dudukan sedemikian rupa pada tempat yang paling mudah dalam penarikan, kemudian ujung kabel dikupas sepanjang 25 cm dan diambil bearernya kemudian sambungkan dengan tali penarik (cable pulling).

- Masukan kabel penarik pada penambat kabel sementara dan lakukan penarikan sesuai kebutuhan

- Buat kelenturan kabel sebesar 2 % antar penambat / clamp holder

- Potong kabel dari rol dengan sisa spare sepanjang 1.5 meter di kedua ujung

Memasang S-Clamp

- Pisahkan messenger wire/kawat baja dari core fiber pada bagian kabel yang akan digantung

- Lilitkan messenger pada clamp holder

- Kaitkan s-clamp pada clamp holder yang ada pada tiang

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
|  | Pasang/buat penambat kabel dari potongon drop cable , pada clamp holder yang disediakan | Ketepatan memasang penambat kabel secara cermat |  |  |  |  |
|  | Tempatkan haspel menggunakan dongkrak/dudukan sedemikian rupa pada tempat yang paling mudah dalam penarikan, kemudian ujung kabel dikupas sepanjang 25 cm dan diambil bearernya kemudian sambungkan dengan tali penarik (cable pulling). | Ketepatan menarik kabel secara cermat |  |  |  |  |
|  | Masukan kabel penarik pada penambat kabel sementara dan lakukan penarikan sesuai kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Buat kelenturan kabel sebesar 2 % antar penambat / clamp holder | Ketepatan membuat kelenturan kabel secara cermat |  |  |  |  |
|  | Potong kabel dari rol dengan sisa spare sepanjang 1.5 meter di kedua ujung | Ketepatan membuat spare kabel secara cermat |  |  |  |  |
|  | Pisahkan messenger wire/kawat baja dari core fiber pada bagian kabel yang akan digantung | Ketepatan memasang s clamp pada drop kabel secara cermat |  |  |  |  |
|  | Lilitkan messenger pada clamp holder |  |  |  |  |  |
|  | Kaitkan s-clamp pada clamp holder yang ada pada tiang |  |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Melakukan pemasangan kabel fiber optik dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

## Elemen Kompetensi 4

### Tugas Teori IV

Perintah			: Jawablah secara singkat soal dibawah ini

Waktu Penyelesaian	: 20 menit

Soal				:

- Jelaskan tentang Pengecekan penambatan kabel pada tiang, pada Langkah-langkah Prosedur pengecekan kabel

Jawaban:

- Jelaskan tentang Pengecekan kelenturan, pada Langkah-langkah Prosedur pengecekan kabel

Jawaban:

- Jelaskan tentang Pengecekan Bending, pada Langkah-langkah Prosedur pengecekan kabel

Jawaban:

- Jelaskan tentang Pengecekan spare kabel, pada Langkah-langkah Prosedur pengecekan kabel

Jawaban:

- Pada penerapan prosedur penyimpanan yang tertulis di Lembar check penyimpanan peralatan, bagian Mounting place dapat diisi dengan …

Jawaban:

Lembar Evaluasi Tugas Mengevaluasi hasil pemasangan kabel fiber optik

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5 |  |  |

Apakah semua pertanyaan Mengevaluasi hasil pemasangan kabel fiber optik dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

### Tugas Praktik IV

- Elemen Kompetensi	: Mengevaluasi hasil pemasangan kabel fiber optik

- Waktu Penyelesaian	: 60 menit

- Capaian Unjuk Kerja	:

Setelah menyelesaikan tugas mengevaluasi hasil pemasangan kabel fiber optik mampu:

- Memeriksa kembali pemasangan kabel fiber optik sesuai prosedur.

- Menyimpan kembali sisa kabel fiber optik, peralatan dan perlengkapan sesuai prosedur.

- Membersihkan sampah dan kotoran sisa kerja sesuai prosedur

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
| 1 | Cable Puller | 15 meter | 1 semua peserta |
| 2 | Track Tang |  | 1 semua peserta |
| . | BAHAN |  |  |
| 1. | Drop Kabel | Single mode, panjang 10 meter | 1 setiap peserta |
| 2. | S-clamp | - | 2 setiap peserta |
| 3. | Holder clamp | - | 2 setiap peserta |
| 4 | Format/lembar evaluasi Pemasangan Kabel |  |  |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Hasil pemasangan kabel fiber optik diperiksa kembali sesuai prosedur dan dicatat pada lembar evaluasi.

- Sisa kabel fiber optik, peralatan dan perlengkapan disimpan kembali sesuai prosedur dan dicatat pada lembar inventaris.

- Sampah dan kotoran sisa kerja dibersihkan sesuai prosedur

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Standar Kinerja

    - Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

    - Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik III

Setelah menyelesaikan pemasangan kabel fiber optic (proses penarikan), maka hasil pekerjaan pemasangan kabel fiber optic perlu dilakukan evaluasi. Proses evaluasi yaitu dengan membandingkan hasil pekerjaan penarikan kabel dengan nilai ideal (standar) penarikan kabel dan tulis hasilnya pada lembar evaluasi. Selanjutnya jika hasil pekerjaan penarikan yang di check dan hasilnya dibawah nilai standar maka dapat dilakukan tindakan dengan mengisi bagian tindakan pada lembar evaluasi , tetapi jika tidak dapat dilakukan tindakan cukup diberikan catatan agar jika terdapat permasalahan dapat ditangani dengan cepat.

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor “h” selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Cek hasil pemasangan(penarikan) kabel fiber optic dan tulis hasilnya pada lembar evaluasi

- Bandingkan hasil penarikan kabel dengan nilai ideal penarikan kabel yang ada pada lembar evaluasi

- Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penarikan kabel dengan nilai ideal penarikan kabel, maka tindakan yang dapat dilakukan, jika tidak ada solusi karena harus melakukan penarikan ulang maka cukup memberikan catatan pada lembar evaluasi.

| No | Kegiatan pemasangan | Nilai standar /pemasangan ideal | Hasil Pengecekan |  | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sesuai | Tidak sesuai |  |
| 1 | Pengecekan penambatan kabel pada tiang | Posisi messager terlilit dengan kencang pada s-clamp |  |  |  |
| 2 | Pengecekan kelenturan kabel | tidak terdapat starching yang tinggi, dengan kelenturan 2 % dari lebar gawang |  |  |  |
| 3 | Pengecekan bending | bending radius minimum 20 x diameter kabel |  |  |  |
| 4 | Pengecekan spare kabel. | Ujung kabel dilebihkan sepanjang 1,5 meter, dengan gulungan ber diameter 20x diameter kabel. |  |  |  |

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
|  | Cek hasil pemasangan (penarikan) kabel fiber optic dan tulis hasilnya pada lembar evaluasi | Ketepatan melakukan pengecekan penarikan kabel secara cermat |  |  |  |  |
|  | Bandingkan hasil penarikan kabel dengan nilai ideal penarikan kabel yang ada pada lembar evaluasi | Ketepatan melakukan evaluasi penarikan kabel secara cermat |  |  |  |  |
|  | Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penarikan kabel dengan nilai ideal penarikan kabel, maka tindakan yang dapat dilakukan, jika tidak ada solusi karena harus melakukan penarikan ulang maka cukup memberikan catatan pada lembar evaluasi. | Ketepatan tindakan penarikan kabel |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Melakukan pemasangan kabel fiber optik dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

## Elemen Kompetensi 5

### Tugas Teori V

Perintah			: Jawablah secara singkat soal dibawah ini

Waktu Penyelesaian	: 20 menit

Soal				:

- Jelaskan yang dimaksud dengan dokumentasi

Jawaban:

- Jelaskan Fungsi Dokumentasi

Jawaban:

- Jelaskan tentang Dokumentasi sebagai alat rujukan historis. Gunakan contoh kongrit sebagai penjelasan

Jawaban:

- Jelaskan tentang Dokumentasi digunakan untuk melakukan perencanaan. Gunakan contoh kongrit sebagai penjelasan

Jawaban:

- Jelaskan tentang Dokumentasi digunakan sebagai Penyedia informasi bagi perawatan dan perbaikan . Gunakan contoh kongrit sebagai penjelasan

Jawaban:

Lembar Evaluasi Tugas Membuat Laporan

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5 |  |  |

Apakah semua pertanyaan membuat laporan dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

### Tugas Praktik V

- Elemen Kompetensi	: membuat laporan

- Waktu Penyelesaian	: 60 menit

- Capaian Unjuk Kerja	:

Setelah menyelesaikan tugas membuat laporan mampu:

- Mempersiapkan lembar laporan sesuai prosedur.

- Membuat Laporan sesuai prosedur.

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
| 1 | Cable Puller | 15 meter | 1 semua peserta |
| 2 | Track Tang |  | 1 semua peserta |
| . | BAHAN |  |  |
| 1. | Drop Kabel | Single mode, panjang 10 meter | 1 setiap peserta |
| 2. | S-clamp | - | 2 setiap peserta |
| 3. | Holder clamp | - | 2 setiap peserta |
| 4 | Format/lembar Laporan |  |  |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Memahami format laporan yang disiapkan organisasi

- Mengisi format laporan sesuai pekerjaan yang dilakukan

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Standar Kinerja

    - Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

    - Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik V

Setelah hasil pemasangan dievaluasi dan peralatan serta sisa matrial di simpan kembali sesuai prosedur, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan atau dokumentasi hasil kerja. Laporan tersebut dituliskan pada embar laporan yang disediakan

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor “h” selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Pada lembar laporan yang disediakan isilah aktifitas atau pekerjaan yang dilaksanakan

- Pada lembar laporan yang disediakan isilah tanggal pengerjaan

- Pada lembar laporan yang disediakan isilah nama yang melakukan pekerjaan

- Pada lembar laporan yang disediakan isilah tempat dilaksanakan pekerjaan

- Pada lembar laporan yang disediakan isilah diagram /gambar kerja, denah/peta/blueprint, topologi atau wiring diagram

- Pada lembar laporan yang disediakan isilah alat bahan yang digunakan

- Pada lembar laporan yang disediakan isilah hasil pengecekan pekerjaan

| SHEET Job Settlement Report Lembar Laporan Penyelesaian Pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity aktifitas |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Date of use Tanggal Penggunaan |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Technician teknisi |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Mounting place Tempat pemasangan |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Diagram/map/topology/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tools and materials : Alat dan Bahan yang digunakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Equipment |  |  |  |  | description |  |  |  |
|  | Tools |  | Matrial |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cable Puller/ tali penarik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Check Results Hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | activities | Default value |  |  | Check result |  |  |  | Action |
|  |  |  |  |  | suitable |  | unsuitable |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manager Signature Technician Signature Name …………………… Name …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
|  | Pada lembar laporan yang disediakan isilah aktifitas atau pekerjaan yang dilaksanakan | Ketepatan mengisikan aktifitas atau pekerjaan yang dilaksanakansecara cermat |  |  |  |  |
|  | Pada lembar laporan yang disediakan isilah tanggal pengerjaan | Ketepatan mengisikan tanggal pengerjaan yang dilaksanakan secara cermat |  |  |  |  |
|  | Pada lembar laporan yang disediakan isilah nama yang melakukan pekerjaan | Ketepatan mengisikan nama yang melakukan pekerjaan. |  |  |  |  |
|  | Pada lembar laporan yang disediakan isilah tempat dilaksanakan pekerjaan | Ketepatan mengisikan tempat dilaksanakan pekerjaan |  |  |  |  |
|  | Pada lembar laporan yang disediakan isilah diagram /gambar kerja, denah/peta/blueprint, topologi atau wiring diagram | Ketepatan mengisikan isilah diagram /gambar kerja, denah/peta/blueprint, topologi atau wiring diagram, secara cermat |  |  |  |  |
|  | Pada lembar laporan yang disediakan isilah alat bahan yang digunakan | Ketepatan mengisikan alat bahan yang digunakan |  |  |  |  |
|  | Pada lembar laporan yang disediakan isilah hasil pengecekan pekerjaan | Ketepatan mengisikan isilah hasil pengecekan pekerjaan, cera cermat. |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas membuat laporan dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai:

# BAB II

# CEK LIS TUGAS

| NO | TUGAS UNJUK KERJA | PENILAIAN |  | TANGGAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | BK |  |
| 1. | Elemen Kompetensi 1 |  |  |  |
| 2. | Elemen Kompetensi 2 |  |  |  |
| 3. | Elemen Kompetensi 3 |  |  |  |
| 4. | Elemen Kompetensi 4 |  |  |  |
| 5. | Elemen Kompetensi 5 |  |  |  |

Apakah semua tugas unjuk kerja Memasang Kabel Fiber Optik Udara  telah dilaksanakan dengan benar dan dalam waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai: