BUKU KERJA

Melaksanakan Terminasi 
(Pemasangan Konektor Fiber Optik)

TIK.FO02.008.01

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

# PENJELASAN UMUM

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku informasi Melaksanakan Terminasi (Pemasangan Konektor Fiber Optik)  telah disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap unit kompetensi tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja Melaksanakan Terminasi (Pemasangan Konektor Fiber Optik) ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan. Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:

- Prinsip pelatihan berbasis kompetensi dapat dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh elemen kompetensi per elemen kompetensi, baik secara teori maupun praktik;

- Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas;

- Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti.

Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Sub sektor komunikasi fiber optic, Bidang keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optic. Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Sub sektor komunikasi fiber optic, Bidang keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optic

# DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM	2

DAFTAR ISI	3

BAB I TUGAS TEORI DAN PRAKTIK	4

A.	Elemen Kompetensi 1 :	4

Mempersiapkan kabel fiber optik yang akan dipasang konektor dan peralatan pendukung	4

1.	Tugas Teori I	4

2.	Tugas Praktik I	8

B.	Elemen Kompetensi 2 :	15

Melakukan pemasangan konektor fiber optik	15

1.	Tugas Teori II	15

2.	Tugas Praktik II	19

C.	Elemen Kompetensi 3 :	27

Mengevaluasi hasil pemasangan konektor	27

1.	Tugas Teori III	27

2.	Tugas Praktik III	29

D.	Elemen Kompetensi 4 :	34

Merapikan dan membersihkan tempat kerja	34

1.	Tugas Teori IV	34

2.	Tugas Praktik IV	37

E.	Elemen Kompetensi 5 :	42

Membuat Laporan	42

1.	Tugas Teori V	42

2.	Tugas Praktik V	44

BAB II	47

CEK LIS TUGAS	47

# BAB I
TUGAS TEORI DAN PRAKTIK

## Elemen Kompetensi 1 :

## Mempersiapkan kabel fiber optik yang akan dipasang konektor dan peralatan pendukung

### Tugas Teori I

Perintah			: Jawablah soal di bawah ini

Waktu Penyelesaian	: 22 menit

Soal				:

- Jelaskan sistem transmisi cahaya dari kabel fiber optic single mode kelebihan dan kekurangannya

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan sistem transmisi cahaya dari kabel fiber optic multimode kelebihan dan kekurangannya

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan karakeristik kabel fiber optic single mode dan kabel fiber optic multimode

Jawaban: Karakristik; Single Mode; Multi Mode.

- Jelaskan bagian – bagian dari kabel indoor beserta fungsinya

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Tuliskan standarisasi warna dari selubung luar (jacket) kabel serat optik jenis untuk Patch Cord

Warna jacket; Artinya.

- Jelaskan jenis konektor Polish And Epoxy

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan jenis konektor No-Polish And No-Epoxy

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan ciri fisik konektor FC (Fiber Connector)

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan ciri fisik konektor LC (Lucent Connector)

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan Alat -alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan terminasi fiber optic beserta fungsinya

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

Lembar Evaluasi Tugas Teori elemen kompetensi 1:  Mempersiapkan kabel fiber optik yang akan dipasang konektor dan peralatan pendukung.

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Apakah semua pertanyaan Tugas Teori: Mempersiapkan kabel fiber optik yang akan dipasang konektor dan peralatan pendukung dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

### Tugas Praktik I

- Elemen Kompetensi	: Mempersiapkan kabel fiber optik yang akan dipasang konektor dan peralatan pendukung

- Waktu Penyelesaian	: 23 menit

- Capaian Unjuk Kerja	: Setelah menyelesaikan tugas Mempersiapkan kabel fiber optik yang akan dipasang konektor dan peralatan pendukung, peserta mampu:

- Mampu menyiapkan Kabel fiber optik sesuai dengan jenis dan spesifikasinya

- Mampu Memilih konektor sesuai spesifikasi desain dan instruksi kerja

- Menyiapkan Peralatan pendukung (tools) pemasangan konektor fiber optic sesuai dengan kebutuhan pemasangan konektor fiber optik.

- Menyiapkan jenis konektor yang akan digunakan sesuai kebutuhan

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
|  | Fiber Optical cleaver | - Applicable Fiber: Conventional silica optical fiber - Fiber Count:Single fiber - Coating Diameter: 0.25 to 0.9 mm - Cladding Diameter : 125 μm - Cleave Angle Capability: Average 1 ̊ | *2 x / kelompok |
|  | Fiber Optic Stripper | features 3 openings to handle typical fiber stripping jobs: - Strip 1.6-3 mm fiber jacket to 600-900 micron buffer coating - Strip 900 micron buffer coating to 250 micron coating - Strip 250 micron cable to glass fiber | *1 x / peserta |
|  | FTDU (Fiber Optic Disposal Unit) | - One Circular and One Rectangular Covered Hole in Lid - Dimensions (L x W x H): 2.75" x 2.75" x 6" (6.99 cm x 6.99 cm x 15.24 cm) - Disposable: Do Not Reuse | *1 x / kelompok |
|  | Visual Fault Locator (included batteries) | - Power meter and VFL integrated in one unit - Operating wavelength(Power Meter Module): 1310 1490 1550 850 1300 1625 - Out put power(VFL module): 1mW or 10mW - Power Measurement Range: -70~+3dBm / -50~+26dBm - Battery Life @ OPM: 180 hours - Battery Life @ VFL: 60 hours | *2 x / kelompok |
|  | BAHAN |  |  |
|  | Kabel Fiber Optic | single-mode OS1, sesuai standar ITU G657A1, Diameter core: 9 mikron, Diameter cladding: 125 mikron, Tebal jaket: 2 mm, Warna jaket kabel: Kuning, Panjang 1.5 Meter | 2 x / peserta |
|  | Konektor Fiber Optic | SC/APC Fast Connector (Optical Fast Connector) | 2x /peserta |
|  | Alchol | Isopropyl Alchol (IPA) Solvent Cleaner | 1x /kelompok |
|  | cotton | alcohol pad | 2x /peserta |
|  | Distribusi box / Fiber Terminasi BOX | Maximum number of connectors 4, Compatible connectors : 2xSC/Fc simplex 2x LC - duplex | 2x /peserta |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

    - Kabel fiber optik dipersiapkan sesuai dengan jenis dan spesifikasinya

    - Konektor dipilih sesuai dengan spesifikasi desain dan instruksi kerja

    - Peralatan pendukung diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan

    - Jenis konektor yang akan digunakan disiapkan sesuai dengan kebutuhan

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

    - Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

    - Ketika menyiapkan, bahan peraktek seperti : kabel Fiber optic, konektor, perangkat pemasangan (tools)  seperti : Fiber Optical cleaver, Fiber Optic Stripper, Alchol,  cotton, Visual Fault Locator, selalu mengikuti petunjuk kerja yang sudah ditetapkan.

- Standar Kinerja

    - Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

    - Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik I

“Peserta didik adalah teknisi instalasi Fiber Optic dan  diminta untuk  membangun jaringan komputer bagi sebuah perusahaan  yang bergerak dalam periklanan. Jaringan komputer tersebut berdasarkan kebutuhan pelanggan akan menghubungkan head office(gedung A) dengan studio(gedung B) yang berjarak 100 meter, menggunakan media koneksi/transmisi kabel serat optic (fiber optic)” .

Dari sekenario kasus diatas maka, dapat di gambar sebuah skema instalasi seperti skema berikut :

Terminasi

Gambar 2. 13  skema perencanaan installasi Fiber Optic To The Building

Untuk instalasi Fiber optic FTTB , terdapat beberapa kegiatan yaitu dua kali pekerjaan terminasi yaitu terminasi digedung A dan Terminasi Digedung B, dua kali fusion splicing yaitu pada gedung A dan Gedung B, satu kali splicing menggunakan mecanical splicer dan satu kali pengukuran menggunakan OTDR serta troubleshooting, Pada kegiatan terminasi fiber optic yang akan dilaksanakan pada dua Gedung , yaitu gedung A dan gedung B memerlukan alat bahan yang pelu disiapkan

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

Pada kegiatan terminasi kabel fiber optic, diperlukan beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan.

    - Disediakan alat dan bahan instalasi fiber optic seperti tabel, Pilihah alat -alat dan bahan yang hanya digunakan untuk pekerjaan terminasi fiber optic.

    - Setelah alat – alat dan bahan dipilih, siapkan alat dan bahan tersebut pada meja kerja saudara

    - Identifikasi alat-alat dan bahan yang hanya digunakan untuk pekerjaan terminasi dengan mengisi da tabel identifikasi

Tabel 1. 1 Identifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk pekerjaan terminasi

| No | Gambar | Nama Alat / Bahan | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
| 1. | Dengan memilih jenis kabel yang tepat untuk digunakan untuk kegiatan terminasi dan mengisikan spesifikasinya pada tabel 1.1 | Kesesuian Kabel fiber optik dengan kebutuhan serta spesifikasinya |  |  |  |  |
| 2. | Dengan memilih jenis konektor yang tepat untuk digunakan untuk kegiatan terminasi dan mengisikan spesifikasinya pada tabel 1.1 | Kesesuian konektor dengan kebutuhan serta spesifikasinya |  |  |  |  |
| 3. | Dengan memilih alat-alat yang tepat untuk digunakan untuk kegiatan terminasi dan mengisikan spesifikasinya pada tabel 1.1 | Kesesuian alat-alat (tools) dengan kebutuhan serta spesifikasinya |  |  |  |  |
| 4. | Dengan memilih bahan-bahan lain yang tepat untuk digunakan untuk kegiatan terminasi dan mengisikan spesifikasinya pada tabel 1.1 | Hasil penyiapan bahan -bahan lainnya yang sesuai dengan pekerjaan terminasi yang dipilih |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Mempersiapkan kabel fiber optik yang akan dipasang konektor dan peralatan pendukung, dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

## Elemen Kompetensi 2 :

## Melakukan pemasangan konektor fiber optik

### Tugas Teori II

Perintah			: Jawablah soal di bawah ini

Waktu Penyelesaian	: 90 menit

Soal				:

- Jelaskan struktur atau bagian-bagian dari kabel fiber optic indoor single mpde , single core

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Pada proses terminasi , bagian apa saja yang harus dikupas / stripping dan tentukan panjang yang bagian -bagian yang harus di kupas

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan langkah-langkah pengupasan kabel fiber optic indoor single mode , single core

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan bagian kabel fiber optic yang harus di potong (cleavered), dan berapa panjangnya, serta tools yang digunakan

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan bagian -bagian dari fast connector (No-Polish And No-Epoxy SC/APC Fast Connector)

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan berapa panjang kabel FO yang harus di terminasi kedalam konektor dan pada bagian mana kabel FO diterminasi kedalam konektor fast connector (No-Polish And No-Epoxy SC/APC Fast Connector)

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan fungsi Boot Cover pada konektor

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan fungsi screw cap pada konektor

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan yang anda pahami tentang FTB (Fiber Terminasi BOX), dan jelaskan juga fungsi

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Fitur apa saja yang umum disediakan pada FTB (fiber Optic Terminasi BOX)

Jawab : ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

Lembar Evaluasi Tugas Teori elemen kompetensi 2:  Melakukan pemasangan konektor fiber optik

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Apakah semua pertanyaan Tugas Teori: Melakukan pemasangan konektor fiber optic,  dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

### Tugas Praktik II

- Elemen Kompetensi	: Melakukan pemasangan konektor fiber optik

- Waktu Penyelesaian	: 135 menit

- Capaian Unjuk Kerja	: Setelah menyelesaikan tugas Melakukan pemasangan konektor fiber optik, peserta mampu:

- Mengkupas fiber optik yang akan diterminasi, tanpa menimbulkankerusakan pada core fiber optik

- Memperaktekan pemotongan kabel FO menggunakan cleaver tools

- Membersihkan kabel yang telah di kupas dan dipotong menggunakan bahan yang telah disiapkan.

- Memperaktekan pemasangan ujung fiber optic kedalam konektor

- Memperaktekan  memasang  Boot Cover pada konektor  dan mengencangkan screw cap  pada konektor

- Memperaktekan  memasang  Protection Housing pada konektor

- Memperaktekan  pemasangan   fiber optic pada FTB (Fiber Terminasi BOX)

- Memperaktekan Penyambungan  konektor kabel fiber optic pada soket FTB

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
|  | Fiber Optical cleaver | - Applicable Fiber: Conventional silica optical fiber - Fiber Count:Single fiber - Coating Diameter: 0.25 to 0.9 mm - Cladding Diameter : 125 μm - Cleave Angle Capability: Average 1 ̊ | *2 x / kelompok |
|  | Fiber Optic Stripper | features 3 openings to handle typical fiber stripping jobs: - Strip 1.6-3 mm fiber jacket to 600-900 micron buffer coating - Strip 900 micron buffer coating to 250 micron coating - Strip 250 micron cable to glass fiber | *1 x / peserta |
|  | FTDU (Fiber Optic Disposal Unit) | - One Circular and One Rectangular Covered Hole in Lid - Dimensions (L x W x H): 2.75" x 2.75" x 6" (6.99 cm x 6.99 cm x 15.24 cm) - Disposable: Do Not Reuse | *1 x / kelompok |
|  | Visual Fault Locator (included batteries) | - Power meter and VFL integrated in one unit - Operating wavelength(Power Meter Module): 1310 1490 1550 850 1300 1625 - Out put power(VFL module): 1mW or 10mW - Power Measurement Range: -70~+3dBm / -50~+26dBm - Battery Life @ OPM: 180 hours - Battery Life @ VFL: 60 hours | *2 x / kelompok |
|  | BAHAN |  |  |
|  | Kabel Fiber Optic | single-mode OS1, sesuai standar ITU G657A1, Diameter core: 9 mikron, Diameter cladding: 125 mikron, Tebal jaket: 2 mm, Warna jaket kabel: Kuning, Panjang 1.5 Meter | 2 x / peserta |
|  | Konektor Fiber Optic | SC/APC Fast Connector (Optical Fast Connector) | 2x /peserta |
|  | Alchol | Isopropyl Alchol (IPA) Solvent Cleaner | 1x /kelompok |
|  | cotton | alcohol pad | 2x /peserta |
|  | Distribusi box / Fiber Terminasi BOX | Maximum number of connectors 4, Compatible connectors : 2xSC/Fc simplex 2x LC - duplex | 2x /peserta |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Memperaktekan prosedur pengupasan tanpa menimbulkan kerusakan pada core fiber optik dengan panjang kupasan sesuai kriteria

- Memperaktekan pemotongan kabel FO menggunakan cleaver tools dengan panjang potongan sesuai kriteria

- Membersihkan kabel yang telah di kupas dan dipotong menggunakan bahan yang telah disiapkan tanpa merusak core dan tidak meninggalkan sisa cledding

- Memperaktekan prosedur pemasangan ujung fiber optic kedalam konektor tanpa bending

- Memasang  Boot Cover pada konektor  dan mengencangkan screw cap  pada konektor dengan erat

- Memasang  Protection Housing pada konektor dengan erat

- Memasang  fiber optic pada FTB (Fiber Terminasi BOX) tanpa bending sudut tajam

- Penyambungan  konektor kabel fiber optic pada soket FTB, dari pig tail ke patch core tersambung dengan erat

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

- Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Ketika melakukan pemasangan konektor fiber optik seperti proses stripping, cleavered, dan terminasi selalu mengikuti petunjuk kerja yang sudah ditetapkan.

- Standar Kinerja

- Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

- Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik II

Berdasarkan kasus pada materi sebelumnya , yaitu instalasi Fiber optic FTTB. Terdapat beberapa kegiatan , salah satunya yaitu pekerjaan terminasi pada dua gedung yaitu terminasi pada digedung A dan Terminasi Digedung B.

Pada kegiatan ini akan dilaksanakan kegiatan terminasi fiber optic yang akan dilaksanakan pada dua Gedung, yaitu gedung A dan gedung B , dimana pada kegiatan ini peserta didik akan membuat kabel dua buah kabel pig tail, yang akan dipasang pada FTB (Fiber Optic Transmisi BOX). Kabel tail yang terpasang dalam FTB nantinya akan menghubungkan kabel backbone (drop cable) dengan cable Patch core, cable patc core tersebut akan terhubung dengan perangkat active jaringan seperti pada skema berikut :

Gambar 2. 13  skema terminasi pada gedung A dan gedung B

Lakukan pemasangan konektor / proses terminasi sebanyak dua kali dengan produk yang dihasilkan adalah dua buah kabel pig tail.

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

  - Memperaktekan prosedur pengupasan

Untuk memperaktekan prosedur pengupasan lakukan langkah berikut :

- Berikan tanda sepanjang  5 cm (50 mm) pada kabel FO yang akan di striping / dikupas

- Strip Jaket kabel FO sepanjang 5 cm, menggunakan stripping tools pada lubang pertama (lubang terdepan)

- Potong bagian aramid fiber , sisakan sepanjan 1 cm

- Lakukan striping / mengkupas sepanjang 4 cm (40 mm) untuk menghilangkan coating menggunakan stripping tools pada ke dua

- Lakukan striping / mengkupas sepanjang 3 cm (30 mm) untuk menghilangkan cladding, menggunakan stripping tools pada lubang ketiga  (lubang terakhir)

  - Memperaktekan pemotongan kabel FO menggunakan cleaver tools

Untuk memperaktekan prosedur pemotongan lakukan langkah berikut :

- Buka cover / tutup cleaver tool

- Buka holder cover

- Kabel yang telah di kupas dipasang pada cleaver tools pada bagian holder dan tutup kembali bagian holder cover

- Dorong slider sehingga blade dapat memotong kabel fiber optic

- Buka cover cleaver tool dan buka holder cover untuk melepaskan kabel fiber optic dari holder.

  - Membersihkan kabel yang telah di kupas dan dipotong menggunakan bahan yang telah disiapkan

Untuk memperaktekan prosedur pembersihkankabel yang telah dikupas dan dipotong lakukan langkah berikut :

- Tuangkan (IPA) Solvent Cleaner, pada alcohol pad

- Bersihkan secara berlahan pada kabel Fiber Optic yang telah dikupas dan dipotong menggunakan alcohol pad

  - Memperaktekan prosedur pemasangan ujung fiber optic kedalam konektor

Untuk memperaktekan prosedur pemasangan kabel fiber optic kedalam konektor lakukan langkah berikut :

- Buka Protection Housing dan  boot cover

- Pasang screw cap  pada kabel FO, terlebih dahuku agar saat selesai pemasangan srew cap, mudah menyatukannya dengan connecting holder

- Insert kabel Fiber Optic yang telah dikupas dan di potong kedalam Connecting Holder. Pastikan core kabel Fiber optic yang di insert dalam connecting Holder tidak menekuk (bending).

  - Memasang  Boot Cover  pada konektor  dan mengencangkan screw
cap  pada konektor

Untuk memperaktekan prosedur memasang  Boot Cover  pada konektor   lakukan langkah berikut :

- Setelah kabel Fiber optic di insert kedalam connection holder, turunkan boot cover yang menempel  apada connection holder sampai menutupi connection holder secara penuh, sehingga kabel Fiber optic terkunci dengan kuat

- Pasang screw cap pada connecting holder dengan cara , memutar screw cap pada drat

  - Memasang  Protection Housing pada konektor

Untuk memperaktekan prosedur memasang  Protection Housing pada konektor  dapat dilakukan dengan cara memasukan dari bagian depan connection holder kedalam protection housing sampai menutupi sebagian boot cover

  - Memasang  fiber optic pada FTB (Fiber Terminasi BOX)

Untuk memperaktekan prosedur memasang  fiber optic pada FTB (Fiber Terminasi BOX) dapat dilakukan langkah berikut :

- Buka ditribusi box / Fiber Terminasi BOX

- Gulung bagian ujung dari sisa panjang kabel pig tail secukupnya pada ditribusi box / Fiber Terminasi BOX tanpa membuat bendding (tekukan) yang tajam dan sisakan dengan panjang yang cukup untuk penyambungan dengan kabel backbone (drop cable) fiber optic

  - Penyambungan  konektor kabel fiber optic pada soket FTB

Untuk memperaktekan prosedur Penyambungan  konektor kabel fiber optic pada soket FTB dapat dilakukan dengan cara memasukan kabel pig tail hasil terminasi kedalam konektor FTB dan memasukan kabel patch core  kedalam konektor

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas II

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
|  | memperaktekan prosedur pengupasan kabel Fiber optic sebelum proses terminasi dilakukan dengan kriteria kupasan yang ditentukan | Hasil praktek mengkupas kabel fiber optic panjang kupasan sesuai kriteria yang ditentukan dan tidak menimbulkan kerusakan pada core fiber optik |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur pemotongan (cleavered) kabel Fiber Optic yang telah dikupas sesuai kriteria yang ditentukan | Hasil praktek pemotongan (cleavered) kabel Fiber Optic , panjang pontongan sesuai kriteria yang ditentukan |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur pembersihkankabel yang telah dipotong untuk menghilangkan sisa cledding | Hasil praktek pembersihkan kabel yang telah dipotong, tidak terdapat cledding pada core |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur pemasangan kabel fiber optic kedalam konektor | Hasil praktek pemasangan kabel fiber optic kedalam konektor, tidak terdapat tekukan (bending) pada core |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur memasang Boot Cover pada konektor dan mengencangkan screw cap pada konektor | Hasil praktek memasang Boot Cover pada konektor dan mengencangkan screw cap pada konektor, telah terpasang dengan erat |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur memasang Protection Housing pada konektor | Hasil praktek memasang Protection Housing pada konektor, telah terpasang dengan erat |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur memasang fiber optic pada FTB (Fiber Terminasi BOX) | Hasil praktek memasang fiber optic pada FTB (Fiber Terminasi BOX), kabel fiber yang terpasang tidak ditemukan bendding dengan sudut yang tajam |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur Penyambungan konektor kabel fiber optic pada soket FTB | Hasil praktek Penyambungan konektor kabel fiber optic pada soket FTB, kabel pig tail terpasang pada konektor dengan erat, kabel patch core terpasang pada konektor dengan erat |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik melakukan pemasangan konektor fiber optik, dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

## Elemen Kompetensi 3 :

## Mengevaluasi hasil pemasangan konektor

### Tugas Teori III

Perintah			: Jawablah soal di bawah ini

Waktu Penyelesaian	: 15 menit

Soal				:

- Jelaskan bagian – bagian power meter

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan fungsi Visual Fault Locator

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan langkah -langkah pengukuran menggunakan Visual Fault Locator

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

Lembar Evaluasi Tugas Teori elemen kompetensi 3:  Mengevaluasi hasil pemasangan konektor

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |

Apakah semua pertanyaan Tugas Teori: Mengevaluasi hasil pemasangan konektor

dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

### Tugas Praktik III

- Elemen Kompetensi	: Mengevaluasi hasil pemasangan konektor

- Waktu Penyelesaian	: 30 menit

- Capaian Unjuk Kerja	: Setelah menyelesaikan tugas Mengevaluasi hasil pemasangan konektor, peserta mampu:

- Menjelaskan bagian –bagian power meter

- Menyiapkan power meter

- Menjelaskan langkah-langkah pengukuran menggunakan power meter

- Praktek pengujian pada kabel Fiber optic yang telah terpasang konektor, menggunakan power meter

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
|  | Fiber Optical cleaver | - Applicable Fiber: Conventional silica optical fiber - Fiber Count:Single fiber - Coating Diameter: 0.25 to 0.9 mm - Cladding Diameter : 125 μm - Cleave Angle Capability: Average 1 ̊ | *2 x / kelompok |
|  | Fiber Optic Stripper | features 3 openings to handle typical fiber stripping jobs: - Strip 1.6-3 mm fiber jacket to 600-900 micron buffer coating - Strip 900 micron buffer coating to 250 micron coating - Strip 250 micron cable to glass fiber | *1 x / peserta |
|  | FTDU (Fiber Optic Disposal Unit) | - One Circular and One Rectangular Covered Hole in Lid - Dimensions (L x W x H): 2.75" x 2.75" x 6" (6.99 cm x 6.99 cm x 15.24 cm) - Disposable: Do Not Reuse | *1 x / kelompok |
|  | Visual Fault Locator (included batteries) | - Power meter and VFL integrated in one unit - Operating wavelength(Power Meter Module): 1310 1490 1550 850 1300 1625 - Out put power(VFL module): 1mW or 10mW - Power Measurement Range: -70~+3dBm / -50~+26dBm - Battery Life @ OPM: 180 hours - Battery Life @ VFL: 60 hours | *2 x / kelompok |
|  | BAHAN |  |  |
|  | Kabel Fiber Optic | single-mode OS1, sesuai standar ITU G657A1, Diameter core: 9 mikron, Diameter cladding: 125 mikron, Tebal jaket: 2 mm, Warna jaket kabel: Kuning, Panjang 1.5 Meter | 2 x / peserta |
|  | Konektor Fiber Optic | SC/APC Fast Connector (Optical Fast Connector) | 2x /peserta |
|  | Alchol | Isopropyl Alchol (IPA) Solvent Cleaner | 1x /kelompok |
|  | cotton | alcohol pad | 2x /peserta |
|  | Distribusi box / Fiber Terminasi BOX | Maximum number of connectors 4, Compatible connectors : 2xSC/Fc simplex 2x LC - duplex | 2x /peserta |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Menyiapkan Optical power meter dan Visual Fault Locator

- Pengujian pada kabel Fiber optic yang telah terpasang konektor, menggunakan Visual Fault Locator dapat mengidentifikasi hasil terminasi

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

- Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Ketika melakukan Mengevaluasi hasil pemasangan konektor selalu mengikuti petunjuk kerja yang sudah ditetapkan.

- Dilarang melihat langsung pada VFL (Visual Fault Locator)

- Standar Kinerja

- Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

- Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik III

Berdasarkan kasus pada materi sebelumnya , yaitu instalasi Fiber optic FTTB. Terdapat beberapa kegiatan , salah satunya yaitu pekerjaan terminasi pada dua gedung yaitu terminasi pada digedung A dan Terminasi Digedung B.

Dari hasil terminasi , didapat dua kabel pig tail hasil produk memasang konektor pada kabel Fiber Optic. Kabel pig tail yang selesai dibuat selanjutnya perlu dilakukan pengujian, apakah konektor yang terpasang pada kabel tersebut dapat membawa sinar yang merambat bisa sampai ke titik tujuan .

Pada kegiatan ini akan dilaksanakan evaluasi hasil pemasangan konektor pada dua kabel pig tail hasil terminasi .

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Menyiapkan power meter

Untuk memperaktekan prosedur penyiapan Optical power meter lakukan langkah berikut :

- Pilih dan pisahkan Visual Fault Locator dari penyimpanan Optical Power Meter

- Pastikan Visual Fault Locator telah terisi dengan baterai

- Pengujian pada kabel Fiber optic yang telah terpasang konektor, menggunakan Visual Fault Locator dapat mengidentifikasi hasil terminasi

Untuk memperaktekan prosedur Pengujian pada kabel Fiber optic yang telah terpasang lakukan langkah berikut :

- Lepaskan penutup konektor plastik dari ujung kabel pig tail serat optic yang akan di uji.

- Hubungkan Visual Fault Locator ke konektor kabel pig tail yang akan di uji .

- Tekan tombol penguji dan amati cahaya yang memancar dari ujung lain kabel pig tail serat optic

- Periksa cahaya yang terlihat bocor dari sambungan konektor

- Lepaskan semua peralatan, masukkan kembali plastik penutup pada ujung konektor dan kembalikan semuanya ke keadaan sebelum

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas III

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
|  | memperaktekan prosedur penyiapan Optical power meter, dengan memilih VFL sebagai tools pengujian | Hasil praktek penyiapan Optical power dengan memisahkan/memilih VFL (visual fault locator) yang telah terisi baterai |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur Pengujian pada kabel Fiber optic yang telah terpasang konektor untuk mengidentifikasi keberhasilan terminasi | Hasil praktek prosedur Pengujian pada kabel Fiber optic yang telah terpasang konektor, dengan hasil pengujian keberhasilan proses terminasi |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Mengevaluasi hasil pemasangan konektor fiber optik, dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

## Elemen Kompetensi 4 :

## Merapikan dan membersihkan tempat kerja

### Tugas Teori IV

Perintah			: Jawablah soal di bawah ini

Waktu Penyelesaian	: 15 menit

Soal				:

- Jelaskan apa yang menjadi sampah berbahaya pada proses instalasi fiber optic

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan sebab. Potongan keci kabel serat optic berbahaya bagi tubuh manusia

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan mengapa beberapa perusahaan memliki kebijakan untuk para pegawai agar tidak bekerja pada ruang penyimpanan

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan mengapa pada melakukan splicing ataupun penyimpanan splicer pada ruang penyimpanan harus memastikan terhindar dari uap yang mudah terbakar.

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelaskan prosedur yang baik dalam untuk mengatasi sisa potongan yang sanagat kecil dari serat optic yang berserakan sisa proses cleaver

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Mengapa saat membersihkan area kerja tidak disarankan untuk menggunakan udara terkompresi(kompresor)

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

Lembar Evaluasi Tugas Teori elemen kompetensi 4:  Merapikan dan membersihkan tempat kerja

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |

Apakah semua pertanyaan Tugas Teori: Merapikan dan membersihkan tempat kerja dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

### Tugas Praktik IV

- Elemen Kompetensi	: Merapikan dan membersihkan tempat kerja

- Waktu Penyelesaian	: 30 menit

- Capaian Unjuk Kerja	: Setelah menyelesaikan tugas merapikan dan membersihkan tempat kerja, peserta mampu:

- Melakukan Pembersihan area kerja dari kotoran sisa kerja

- Melakukan penyimpanan peralatan (tools) sesuai kebijakan perusahaan

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
|  | Fiber Optical cleaver | - Applicable Fiber: Conventional silica optical fiber - Fiber Count:Single fiber - Coating Diameter: 0.25 to 0.9 mm - Cladding Diameter : 125 μm - Cleave Angle Capability: Average 1 ̊ | *2 x / kelompok |
|  | Fiber Optic Stripper | features 3 openings to handle typical fiber stripping jobs: - Strip 1.6-3 mm fiber jacket to 600-900 micron buffer coating - Strip 900 micron buffer coating to 250 micron coating - Strip 250 micron cable to glass fiber | *1 x / peserta |
|  | FTDU (Fiber Optic Disposal Unit) | - One Circular and One Rectangular Covered Hole in Lid - Dimensions (L x W x H): 2.75" x 2.75" x 6" (6.99 cm x 6.99 cm x 15.24 cm) - Disposable: Do Not Reuse | *1 x / kelompok |
|  | Visual Fault Locator (included batteries) | - Power meter and VFL integrated in one unit - Operating wavelength(Power Meter Module): 1310 1490 1550 850 1300 1625 - Out put power(VFL module): 1mW or 10mW - Power Measurement Range: -70~+3dBm / -50~+26dBm - Battery Life @ OPM: 180 hours - Battery Life @ VFL: 60 hours | *2 x / kelompok |
|  | BAHAN |  |  |
|  | Kabel Fiber Optic | single-mode OS1, sesuai standar ITU G657A1, Diameter core: 9 mikron, Diameter cladding: 125 mikron, Tebal jaket: 2 mm, Warna jaket kabel: Kuning, Panjang 1.5 Meter | 2 x / peserta |
|  | Konektor Fiber Optic | SC/APC Fast Connector (Optical Fast Connector) | 2x /peserta |
|  | Alchol | Isopropyl Alchol (IPA) Solvent Cleaner | 1x /kelompok |
|  | cotton | alcohol pad | 2x /peserta |
|  | Distribusi box / Fiber Terminasi BOX | Maximum number of connectors 4, Compatible connectors : 2xSC/Fc simplex 2x LC - duplex | 2x /peserta |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

- Membersihkan area kerja dari kotoran sisa kerja

- Menyimpan peralatan (tools) pada tempat penyimpanan peralatan sesuai kebijakan perusahaan / Sesuai SOP

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

- Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Ketika melakukan Merapikan dan membersihkan tempat kerja, selalu mengikuti petunjuk kerja yang sudah ditetapkan.

- Standar Kinerja

- Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

- Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik IV

Berdasarkan kasus pada materi sebelumnya , yaitu instalasi Fiber optic FTTB. Terdapat beberapa kegiatan , salah satunya yaitu pekerjaan terminasi pada dua gedung yaitu terminasi pada digedung A dan Terminasi Digedung B.

Setelah proses terminasi selesai , produk hasil terminasi yaitu dua kabel pig tail telah terpasang pada FTB dan telah dievaluasi pemasangan konektornya, maka kegiatan terminasi telah selesai, namun kebijakan perusahaan mengharuskan untuk Membersihkan dan merapikan area kerja dari kotoran sisa kerja serta menyimpan kembali peralatan yang digunakan.

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Membersihkan area kerja dari kotoran sisa kerja

Untuk memperaktekan Membersihkan area kerja dari kotoran sisa kerja

lakukan langkah berikut :

- Setelah melakukan pemotongan (cleavered) , sisa – sisa potongan kecil serat optic umumnya masuk kedalam wadah khusus (Fiber Scraps Trash) yang menempel pada cleaver tools

- Pindahkan sisa potongan kecil serat optic dari khusus (Fiber Scraps Trash)  tersebut kedalam Fiber Optic Disposal Unit (FTDU)

- Gunakan pita perekat dua sisi, untuk membersihkan sisa potongan kecil fiber optic yang berserakan

- Menyimpan peralatan (tools) pada tempat penyimpanan peralatan sesuai kebijakan perusahaan / Sesuai SOP

Untuk memperaktekan prosedur Menyimpan peralatan (tools) pada tempat penyimpanan peralatan sesuai kebijakan perusahaan / Sesuai SOP dapat mengikuti lakukan-langkah berikut :

- Check semua list kelengkapan peralatan yang digunakan

- Pisahkan Isopropyl Alchol (IPA) Solvent Cleaner dari semua tools

- Masukan Fiber Cleaver FC-6S kedalam Carry Bag for Fiber Cleaver

- Masukan Visual Fault Locator kedalam Bag for Visual Fault Locator

- Masukan Optical Power Meter kedalam big tool bag

- Fiber Optic Stripping Tool kedalam big tool bag

- Masukan Carry Bag for Fiber Cleaver, Bag for Visual Fault Locator kedalam big tool bag

- Simpan big tool bag kedalam rack/berangkas penyimpanan yang telah disediakan, terpisah dengan Isopropyl Alchol (IPA) Solvent Cleaner

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas iV

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
|  | Membersihkan area kerja dari kotoran sisa kerja | Hasil praktek Membersihkan area kerja dari kotoran sisa kerja, sehingga bersih dari sampah berbahaya sisa potongan serat optic |  |  |  |  |
|  | memperaktekan prosedur menyimpan peralatan (tools) pada tempat penyimpanan peralatan sesuai kebijakan perusahaan / Sesuai SOP | Hasil praktek prosedur menyimpan peralatan (tools) pada tempat penyimpanan peralatan sesuai keriteria yang ditetapkan |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Merapikan dan membersihkan tempat kerja, dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

## Elemen Kompetensi 5 :

## Membuat Laporan

### Tugas Teori V

Perintah			: Jawablah soal di bawah ini

Waktu Penyelesaian	: 10 menit

Soal				:

- Dalam sebuah format laporan pekerjaan proyek, hal -hal apa saja yang seharusnya ada dan perlu dilaporkan

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

- Jelasakan mengapa selain sebagai bahan pertanggung jawaban terhadap perusahaan laporan pekerjaan juga dapat digumakan sebagai dokumentasi

Jawab : ...................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

Lembar Evaluasi Tugas Teori elemen kompetensi 5:  Membuat Laporan

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

| No. | Benar | Salah |
| --- | --- | --- |

Apakah semua pertanyaan Tugas Teori: membuat laporan dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

### Tugas Praktik V

- Elemen Kompetensi	: Membuat Laporan

- Waktu Penyelesaian	: 35 menit

- Capaian Unjuk Kerja	: Setelah menyelesaikan tugas membuat laporan peserta mampu: Membuat Laporan terminasi sesuai kebijakan perusahaan

- Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

| NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALAT |  |  |
|  | ATK ( Alat Tulis perkantoran) | - | 1 x / peserta |
|  | BAHAN |  |  |
|  | Format laporan yang telah di Print | HVS ukuran A4 | 1 x / peserta |

- Indikator Unjuk Kerja (IUK):

Mengisi Laporan pekerjaan terminasi sesuai kebijakan perusahaan

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

- Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidak-telitian dan tidak taat asas.

- Ketika membuat laporan, selalu mengikuti petunjuk kerja yang sudah ditetapkan.

- Standar Kinerja

- Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.

- Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

- Tugas

Abstraksi Tugas Praktik V

Berdasarkan kasus pada materi sebelumnya , yaitu instalasi Fiber optic FTTB. Terdapat beberapa kegiatan , salah satunya yaitu pekerjaan terminasi pada dua gedung yaitu terminasi pada digedung A dan Terminasi Digedung B.

Setelah proses terminasi selesai , serta pekerjaan untuk membersihkan dan merapikan area kerja dari kotoran sisa kerja serta menyimpan kembali peralatan yang digunakan telah dilaksanakan, maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah membuat laporan pekerjaan sekaligus dokumentasi proyek

- Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

Membuat Laporan

Untuk memperaktekan membuat laporan hasil pekerjaan, anda diminta untuk mengisi tabel format laporan hasil terminasi berikut ini :

| Project | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deskripsi Project | : |  |  |  |  |  |
| Tempat | : |  |  |  |  |  |
| Waktu | : |  |  |  |  |  |
| Tahapan Pekerjaan | : | Backbone instalasi | Terminasi | Fusion Splicing | Mecanical Splicing | Pengukuran /Pengujian |
|  |  | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |
|  |  | Tempat : | : |  |  |  |
|  |  | waktu | : |  |  |  |
|  |  | Alat |  |  |  |  |
|  |  | Bahan | : |  |  |  |
|  |  | Langkah Kerja | : |  |  |  |
|  |  | Hasil | : |  |  |  |

- Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas iV

| NO | DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI | POIN YANG DICEK | PENCAPAIAN |  | PENILAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YA | TIDAK | K | BK |
|  | Mengisi format laporan pekerjaan | Hasil praktek Mengisi format laporan, sesuai pekerjaan yang dilakukan |  |  |  |  |

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Membuat Laporan , dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan Penilai:

# BAB II 
CEK LIS TUGAS

| NO | TUGAS UNJUK KERJA | PENILAIAN |  | TANGGAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | BK |  |
| 1. | Elemen Kompetensi 1 |  |  |  |
| 2. | Elemen Kompetensi 2 |  |  |  |
| 3. | Elemen Kompetensi 3 |  |  |  |
| 4 | Elemen Kompetensi 4 |  |  |  |
| 5 | Elemen Kompetensi 5 |  |  |  |

Apakah semua tugas unjuk kerja Melaksanakan Terminasi  telah dilaksanakan dengan benar dan dalam waktu yang telah ditentukan?

YA	TIDAK

|  | NAMA | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| PESERTA | .............................................. | ................................... |
| PENILAI | .............................................. | ................................... |

Catatan  Penilai: