MODUL

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BERBASIS KOMPETENSI

MELAKSANAKAN PENYAMBUNGAN FIBER OPTIC DENGAN FUSION SPLICER

TIK.FO02.010.01

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

# KATA PENGANTAR

Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) berbasis kompetensi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi.

Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (Competence Based Training) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaanya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul “Melaksanakan Penyambungan Fiber Optik Dengan Fusion Splicer “.

Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menunjang proses pelaksanaan pembelajaran di lingkungan direktorat guru dan tenaga kependidikan.

Jakarta,	........................ 2018

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2

DAFTAR ISI	3

ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA	4

DAN SILABUS DIKLAT	4

A.	Acuan Standar Kompetensi Kerja	4

B.	Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya	7

C.	Silabus Diklat	8

LAMPIRAN	17

1.	BUKU INFORMASI	17

2.	BUKU KERJA	17

3.	BUKU PENILAIAN	17

# ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA

# DAN SILABUS DIKLAT

## Acuan Standar Kompetensi Kerja

| Kode Unit | : TIK.FO02.010.01 |
| --- | --- |
| Judul Unit | : Melaksanakan Penyambungan Fiber Optik Dengan Fusion Splicer |
| Deskripsi Unit | : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam penyambungan fiber optik dengan alat fusion splicer |

Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin dari Standar Kompetensi Kerja Sub golongan Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah dengan uraian sebagai berikut:

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
| --- | --- |
| - Menyiapkan pekerjaan penyambungan fiber optik | Fusion Splicer dilindungi dari debu dan pengotor lain |
|  | Perlengkapan keselamatan kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. |
|  | Kabel fiber optik dikupas sesuai keperluan. |
|  | Kabel fiber optik yang sudah dikupas kemudian dibersihkan |
| - Melakukan penyambungan | Bagian-bagian fiber optik yang telah dibersihkan kemudian dipotong. |
|  | Pada salah satu bagian fiber optik yang akan disambungkan kemudian diberi selubung pelindung (protective sleeve). |
|  | Bagian-bagian fiber optik yang akan disambungkan diletakkan pada fusion splicer dengan hati-hati. |
|  | Proses penyambungan dilakukan secara otomatis oleh fusion splicer apabila kebersihan dan potongan fiber sesuai dengan spesifikasi alat |
| - Mengevaluasi hasil penyambungan fiber optik | Nilai estimasi rugi sambungan/estimated splicing loss yang dihasilkan fusion splicer dibandingkan dengan nilai yang telah ditentukan oleh pemberi kerja |
|  | Penyambungan ulang dilakukan bila nilai rugi sambungannya lebih besar daripada nilai yang telah ditentukan oleh pemberi kerja. |
|  | Titik sambungan diberi pelindung dan kemudian dipanaskan menggunakan pemanas/heater yang tersedia pada fusion splicer |
| - Memberikan penanda (labelling) | Sampah dan sisa pekerjaan dipilah kembali |
|  | Sisa potongan-potongan fiber optik dipisahkan untuk dibuang ditempat aman. |
|  | Penanda (label) disiapkan |
|  | Setiap sambungan diberi penanda (label) sesuai ketentuan |
|  | Fiber optik yang telah disambung disimpan dalam wadah pelindung (enclosure atau tray). |
| - Melaporkan hasil penyambungan fiber optik | Bahan laporan disiapkan. |
|  | Setiap pekerjaan yang telah selesai diinformasikan kepada atasan/pemberi kerja. |

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan penyambungan fiber optik, melakukan penyambungan, mengevaluasi hasil penyambungan fiber optik, memberikan penanda (labelling), dan melaporkan hasil penyambungan fiber optik yang digunakan untuk melaksanakan penyambungan fiber optik dengan fusion splicer pada bidang teknisi

instalasi fiber optik.

- Perlengkapan untuk menyiapkan informasi dan laporan pelatihan mencakup:

  - SOP yang berlaku di perusahaan/instansi tempat dimana penyambungan kabel fiber optik dilakukan.

  - Buku panduan (instruction manual) dari semua peralatan.

  - Log sheet, report sheet dan formulir-formulir isian yang ditetapkan oleh perusahaan/instansi.

  - Peralatan untuk melakukan penyambungan fiber optik:

    - Fusion splicer

    - Protection sleeves

    - Fiber cutter

    - Fiber stripper

    - Peralatan pembersih

    - Penanda (label).

- Peraturan untuk menyiapkan informasi dan laporan pelatihan adalah:

  - Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pelatihan Kerja.

- Norma dan Standar

  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

  - Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada di perusahaan bersangkutan

  - SOP yang ada di perusahaan bersangkutan

PANDUAN PENILAIAN

- Konteks Penilaian:

  - Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan penyambungan fiber optik menggunakan fusion spicer

  - Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

- Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi prasyarat antara lain :

  - Menerapkan Pengetahuan Tentang Istilah-Istilah Fiber Optik (TIK.FO02.001.01)

  - Menerapkan Pengetahuan Mengenai Jenis-Jenis Kabel Fiber Optik (TIK.FO02.002.01)

  - Menerapkan Pengetahuan Tentang  Jenis-Jenis Konektor Fiber Optik dan Aksesorisnya (TIK.FO02.003.01)

  - Mengoperasikan Power Meter(TIK.FO02.007.01)

  - Melaksanakan Terminasi (Pemasangan Konektor Fiber Optik) TIK.FO02.008.01

- Pengetahuan yang diperlukan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - Pengetahuan mengenai penggunaan fusion splicer.

  - Pengetahuan mengenai kabel fiber optik.

  - Pengetahuan mengenai penggunaan alat-alat pendukung penyambungan kabel fiber optik.

  - Pengetahuan mengenai prosedur Kesehatan, Keselamatan, danKeamanan Kerja (K3).

- Keterampilan yang diperlukan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

  - Pemakaian peralatan fusion splicer.

  - Pemakaian alat-alat bantu untuk penyambungan kabel fiber optik.

- Sikap kerja yang diperlukan untuk tercapainya kriteria unjuk kerja:

  - Cermat  dan  teliti  dalam  menganalisis data

  - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas)

  - Sesuai (SOP)

  - Melaksanakan K3

- Aspek Kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

  - Membersihkan dengan baik kabel fiber optik yang akan disambungkan

  - Memotong dengan baik fiber-fiber optik yang akan disambungkan agar diperoleh permukaan fiber yang rata.

  - Menentukan dengan tepat apakah hasil penyambungan sudah baik atau perlu melakukan penyambungan ulang

  - Menyimpan dengan baik fiber yang telah disambungkan dan yang telah diberi tanda (label)

  - Menentukan dengan tepat bahan-bahan untuk pembuatan laporan.

## Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya

Ada pun kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya adalah Melaksanakan Terminasi (Pemasangan Konektor Fiber Optik) TIK.FO02.008.01

## Silabus Diklat

| Judul Unit Kompetensi | : |  | Melaksanakan Penyambungan Fiber Optik Dengan Fusion Splicer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Unit Kompetensi | : |  | TIK.FO02.010.01 |
| Deskripsi Unit Kompetensi | : |  | Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam penyambungan fiber optik dengan alat fusion splicer |  |
| Perkiraan Waktu Pelatihan | : |  | JP 10 @ 45 Menit |
| Tabel Silabus Unit Kompetensi |  |  | : |

| Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja | Indikator Unjuk Kerja | Materi Diklat |  |  | Perkiraan Waktu Diklat (JP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pengetahuan (P) | Keterampilan (K) | Sikap (S) | P | K |
| - Menyiapkan pekerjaan penyambungan fiber optik | - Fusion Splicer dilindungi dari debu dan pengotor lain. | - Memahami alat dan bahan yang digunakan pada proses penyambungan - Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan proses penyambungan | Memahami alat dan bahan yang digunakan pada proses penyambungan | Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan proses penyambungan sesuai spesifikasi sesuai persyaratan pengguna | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 | 0.5 | 0.5 |
|  | - Perlengkapan keselamatan kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. | - Memahami prinsip -prinsip K3 - Menyiapkan Perlengkapan Keselamatan Kerja | Prinsip-prinsip K3 | Menyiapkan Perlengkapan Keselamatan Kerja sesuai kebutuhan | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Kabel fiber optik dikupas sesuai keperluan. | - Memahami bagian -bagian Fiber Optic yang harus dikupas. - Memahami Panjang pengupasan yang telah ditentukan - Memperaktekan proses pengupasan Kabel fiber optik sesuai batas yang ditentukan. | - Bagian-bagian kabel fiber optic - Memahami panjang bagian yang harus dikupas | Melakukan stripping pada kebel fiber optic sesuai kriteria yang disyaratkan | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Kabel fiber optik yang sudah dikupas kemudian dibersihkan. | - Memahami bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan kabel FO - Memperaktekan membersihkan kabel Fiber optik yang telah dikupas | - Bahan -bahan yang digunakan untuk membersihkan kabel FO yang telah dikupas | Membersihkan kabel Fiber optik yang telah dikupas menggunakan bahan-bahan yang disyaratkan | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
| - Melakukan penyambungan | - Bagian-bagian fiber optik yang telah dibersihkan kemudian dipotong. | - Memahami panjang fiber optic yang akan di potong menggunakan cleaver tools - Peraktek memotong kabel fiber optic menggunakan cleaver tool dengan panjang sesuai yang di persyaratkan | Persyaratan panjang fiber optic yang akan dipotong menggunakan cleaver tools | Memotong kabel fiber optic menggunakan cleaver tool dengan panjang sesuai yang di persyaratkan | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 | 1 | 2 |
|  | - Pada salah satu bagian fiber optik yang akan disambungkan kemudian diberi selubung pelindung (protective sleeve). | - Memahami fungsi protection sleeve - Peraktek memasang protection sleeve pada salah satu sisi kabel sebelum penyambungan. | Fungsi protection Sleeve | memasang protection sleeve pada salah satu sisi kabel sebelum penyambungan. | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Bagian-bagian fiber optik yang akan disambungkan diletakkan pada fusion splicer dengan hati-hati. | - Memahami bagian splicer v-groove, fiber holder dan holder mount - Memperaktekan cara pemasangani fiber optic pada v-groove dan fiber holder pada holder mount | Fungsi bagian splicer v-groove, fiber holder dan holder mount | Memperaktekan cara pemasangani fiber optic pada v-groove dan fiber holder pada holder mount | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Proses penyambungan dilakukan secara otomatis oleh fusion splicer apabila kebersihan dan potongan fiber sesuai dengan spesifikasi alat | - Memahami cara mengoprasikan fusion splicer - Mengoprasikan fusion splicer untuk proses penyambungan | Tombol Button pengoprasian dasar fusion splicer | Mengoprasikan fusion splicer untuk proses penyambungan secara otomatis | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
| - Mengevaluasi hasil penyambungan fiber optik | - Nilai estimasi rugi sambungan/estimated splicing loss yang dihasilkan fusion splicer dibandingkan dengan nilai yang telah ditentukan oleh pemberi kerja | - Memahami standar batasan splice loss yang ditetapkan oleh ITU-T G.651～G.655 - Menampilkan hasil penyambungan sesuai estimasi rugi sambungan/estimated splicing loss | standar batasan splice loss yang ditetapkan oleh ITU-T G.651～G.655 | menganalisis hasil penyambungan sesuai estimasi rugi sambungan/estimated splicing loss ditampilkan pada Layar LCD | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 | 1 | 2 |
|  | - Penyambungan ulang dilakukan bila nilai rugi sambungannya lebih besar daripada nilai yang telah ditentukan oleh pemberi kerja. | - Membandingkan nilai estimated splicing loss yang diperoleh dengan standar - Menyambung ulang dilakukan bila nilai estimated splicing loss sambungannya lebih besar daripada nilai standar | Menganalisa peyebab nilai estimated splicing loss lebih tinggi dari standar | Menyambung ulang berdasarkan peyebab nilai estimated splicing loss lebih tinggi dari standar | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Titik sambungan diberi pelindung dan kemudian dipanaskan menggunakan pemanas/heater yang tersedia pada fusion splicer | - Memahami fungsi pemanasan menggunakan heater yang tersedia pada fusion splicer - Memperaktekan pemanasan protection sleeve menggunakan heater yang tersedia pada fusion splicer | pengoprasian heater yang tersedia pada fusion splicer | Memperaktekan pemanasan protection sleeve menggunakan heater | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
| - Memberikan penanda (labelling) | - Sampah dan sisa pekerjaan dipilah kembali | - Memahami sampah berbahaya sisa hasil kerja - Mengumpulkan sampah berbahaya sisa hasil kerja menggunakan pita perekat | - Sampah berbahaya sisa hasil kerja - cara mengumpulkan sampah berbahaya | Mengumpulkan sampah berbahaya sisa hasil kerja menggunakan pita perekat | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 | 1 | 0.5 |
|  | - Sisa potongan-potongan fiber optik dipisahkan untuk dibuang ditempat aman. | - Memahami fungsi FTDU (fiber Optic Disposal Unit) - Hasil Mengumpulkan sampah berbahaya sisa hasil kerja menggunakan pita perekat dibuang pada FTDU | Fungsi FTDU | Memisahkan sampah berbahaya sisa hasil kerja serta membuang pada FTDU | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Penanda (label) disiapkan | - Memahami kode-kode pada Label - Menyiapkan Label yang telah diberi kode sesuai kriteria | kriteria kode pada Label | Membuat kode pada label sesuai kriteria | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Setiap sambungan diberi penanda (label) sesuai ketentuan | - Memahami cara memberikan penanda kabel (label) - Memasang Label yang telah diberi kode sesuai kriteria | cara menempelkan label pada kabel FO | Memasang Label yang telah diberi kode sesuai kriteria | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
|  | - Fiber optik yang telah disambung disimpan dalam wadah pelindung (enclosure atau tray). | - Memahami fungsi FTB (fiber Optic termination Box) - Menyimpan Fiber optic yang telah tersambung kedalam FTB | Memahami fungsi FTB dan spesifikasi FTB | Menyimpan Fiber optic yang telah tersambung kedalam FTB | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |
| - Melaporkan hasil penyambungan fiber optik | - Bahan laporan disiapkan. | - Memahami format laporan sesuai kebijakan perusahaan - Menyiapkan Tabel Format Laporan | format laporan sesuai kebijakan perusahaan | Membuat Tabel Format Laporan | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 | 0.5 | 1 |
|  | - Setiap pekerjaan yang telah selesai diinformasikan kepada atasan/pemberi kerja. | - Memahami Langkah Mengisi Format Laporan - Praktek Mengisi Format Laporan sesuai kebijakan perusahaan | Mamahami bagian yang harus disi pada Format Laporan | Mengisi laporan sesuai pelaksanaan kegiatan | - Cermat dan teliti dalam menganalisis data - Mengikuti Pedoman/persyaratan kebutuhan pengguna (taat azas) - Sesuai (SOP) - Melaksanakan K3 |  |  |

# LAMPIRAN

## BUKU INFORMASI

## BUKU KERJA

## BUKU PENILAIAN