Pengantar Peraktek mandiri Konfigurasi Switch Management

Pada Kegiatan pembelajaran ini pengujian dilakukan menggunakan GNS 3 dan VMware virtualization technology) untuk mensimulasikan konfigurasi switch management dengan jaringan virtual dalam GNS3, sesuai ranvangan/perencanaan VLANSoftware yang dibutuhkan pada simulasi ini adalah :

- GNS 3 versi 2.28 (GNS3-2.28-all-in-one-regular.exe)

- Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28  (GNS3.VM.VMware.Workstation.2.28.zip)

- VMware Workstation Versi 15

- VIRL images : vios_l2-adventerprisek9-m.03.2017.qcow2

- Windows7.zip

Semua Aplikasi dapat dapat di didownload pada : http://119.235.16.190/download/

Skenario pengujian

Persiapkan semua software aplikasi yang dibutuhkan

- Mengisi Format rancangan VLAN

- install vmware workstation Versi 15 atau lebih tinggi

- Import Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28  pada VMware Workstation

- Install dan Konfigurasi GNS 3 versi 2.28

- Buat Project Baru dengan nama : switch

- Tambahkan switch cisco VIOSL2 pada qemu

- Konfigurasi vlan Cisco switch

- Tambahkan Windows 7 qemu sebagai client

- Ujicoba vlan dari client windows 7

Langkah Kerja :

- Mengisi Format Rancangan VLAN

Perencanaan installasi switch

- Telah disediakan 4 buah contoh pengisian perencanaan switch pada table dibawah

- Lengkapi untuk port-port yang dibutuhkan dari router ke switch dan dari switch ke wlan serta dmz

- VLAN yang harus dibuat adalah VLAN ID 1 : staff, VLAN ID 2, LAB, VLAN ID 3 : TAMU (menggunakan wlan), VLAN ID 4 : DMZ

| No Port | VLAN ID | VLAN Name | Type port | Source | Destination | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | staff | acess | Dari Router ether staff | Switch port 1 | Gateway staff |
| 2 | 2 | staff | acess | Switch No Port 2 | Client windows/staff | Konesksi client windows staff |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

| No | Steps | Information |
| --- | --- | --- |
| - Persiapkan semua software aplikasi yang dibutuhkan |  |  |
|  | Download : - GNS 3 versi 2.28 (GNS3-2.28-all-in-one-regular.exe - Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28 (GNS3.VM.VMware.Workstation.2.28.zip - VMware Workstation 15 - VIRL image dengan nama : vios_l2-adventerprisek9-m.03.2017.qcow2 | http://119.235.16.190/download |
| - Import Import Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28 pada VMware Workstation |  |  |
|  | Import VMware Virtual Mesin GNS3 Versi 2.28 kedalam VMware Workstation 15 | - File > open (hasil download) file : GNS3.VM.ova |
|  |  | - Konfigurasi GNS3VM , RAM 1024 - Konfigurasikan Network GNS3VM - Ethernet 1: vmnet1 (hostonly) - Ethernet 2 : vmnet 8 NAT - Hidupkan vmnet1 dhcp pada Vmeare (edit > virtual network editor>vmnet1 , beri cek pada DHCP) - Jalankan (running) PC Gues : GNS3VM Hasilnya : Catatan : vmnet1 DHCP dan Vmnet8 DHCP, berbeda tergatung generate VMWARE |
| - Install dan Konfigurasi GNS 3 versi 2.28 |  |  |
|  | Install GNS 3 versi 2.28 | - Doble click pada GNS 3 versi 2.28 (pastikan versi harus sama dengan GNS3VM) - Pilih semua packet yang di install (qemu,dinampis,wireshark) kecuali GNS3VM (karena sudah didownload secara manual) |
|  | Jalankan GNS3 | Doble clik icon GNS3 pada desktop |
|  | Konfigurasi GNS 3 versi 2.28 | - Pilih Help > setup Wizard - Pilih Run appliances In Virtual machine > next - Local server Configuration > next - Local server status > next - GNS3VM - Virtual Software : VMWare (recommended) - VM name : GNS3 VM (tekan tombol Refresh Jika belum muncul dan click panah kecil kebawah) - Vcpu core : 1 - RAM : 1024 Mb - Next - Jika berhasil akan tampil gambar berikut : |
| - Buat Project Baru dengan nama : switch |  |  |
|  | Buat project : switch | - File >New Blank Project - Pada new project , isikan name : switch - Location : biarkan secara default - Tekan tombol “ok” |
| - Tambahkan switch cisco VIOSL2 pada qemu |  |  |
|  | Tambahkan switch cisco VIOSL2 pada qemu | - Pilih menu edit>preferences - Pada preferemce pilih QEMU VMs - Pada QEMU VMs pilih tombol “New” - Pilih “run this qemu vm on gns3” - Name isikan : switch viosL2 - Pada qemu binary dan memory (RAM 512 dan path binary, tidak dirubah) - Console : telnet (default) - Pada disk images, pilih new, dan pilih browse, untuk cari file images :” vios_l2-adventerprisek9-m-15.2-2017032.qcow2”, tunggu beberapa saat untuk proses upload - Tekan tombol “finish” jika proses upload selesai. Anda dapat edit switch viosl2 anda dengan cara : - Pilih switch viosL2 yang telah muncul di qemu - Tekan tombol edit : - Pilih menu tab “network” ganti adapter menjadi 15 - Pada general setting, pilih symbol , pilih browse dan pilih custom symbol cari symbol yang anda miliki, dapat download di http://119.235.16.190/download/symbol.zip |
| - Konfigurasi vlan Cisco switch |  |  |
|  | Konfigurasi VLAN pada cisco | - Klik End Device dan drag switch viosl2 ke bidang kerja - Klik kanan pada switch , dan pilih start - Klik kanan pada switch dan pilih console - Setelah booting dan berhenti namun muncul console tekan “enter” |
|  | Configurasi pada console melihat interface | - Switch>enable - Switch#show ip interface br Hasilnya : Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset down down GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset down down GigabitEthernet1/0 unassigned YES unset down down GigabitEthernet1/1 unassigned YES unset down down GigabitEthernet1/2 unassigned YES unset down down GigabitEthernet1/3 unassigned YES unset down down Dst… |
|  | Configurasi pada console membuat vlan - Buat VLAN ID dan VLAN Name seperti rencana pada tabel Perencanaan Instalasi Switch - Tambahkan Port pada VLAN sesuai tabel Perencanaan Instalasi Switch | Membuat vlan 2 Switch>enable Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vlan 2 Switch(config-vlan)#name staff Switch(config-vlan)#exit Switch(config)# |
|  |  | Latihan : buat 3 vlan lagi dengan langkah yang sama yaitu vlan id 3 name :lab vlan id 4 name : tamu vlan id 5 name : dmz |
|  | pada console menampilkan vlan yang dibuat : | Switch#show vlan Hasil : VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3 Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3 Gi2/0, Gi2/1, Gi2/2, Gi2/3 Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2, Gi3/3 2 staff active 3 lab active 4 tamu active 5 dmz active |
|  | Menambahkan port pada vlan, berdasarkan tabel perencanaan instalasi switch adalah, port 1,2 (vlan2) , port 5 ,port 6 (vlan 3) | Ketikan pada console : - Switch#show ip interface br Cermati interface yang tapil, contoh : Port 1 pada switch adalah : gigabitethernet0/0 Port 2 pada switch adalah : gigabitethernet0/1 Port 5 pada switch adalah : gigabitethernet1/0 Port 6 pada switch adalah : gigabitethernet1/1 Menambahkan port1 pada vlan 2 - Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. - Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/0 - Switch(config-if)#switchport mode access - Switch(config-if)#switchport access vlan 2 - exit Menambahkan port2 pada vlan 2 - Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1 - Switch(config-if)#switchport mode access - Switch(config-if)#switchport access vlan 2 |
|  |  | Latihan : Tambahkan masing-masing 2 port untuk vlan 3,4 dan vlan 5 |
|  | pada console menampilkan vlan yang dibuat : | Switch#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Gi0/2, Gi0/3, Gi1/2, Gi2/1 Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2, Gi3/3 2 staff active Gi0/0, Gi0/1 3 lab active Gi1/0, Gi1/1 4 tamu active Gi1/3, Gi2/0 5 dmz active Gi2/2, Gi2/3 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup Print screen hasilnya potong secukupnya, sertakan/tambahkan pada Tabel Laporan dibawah |
|  | Simpan konfigurasi yang sedang berjalam pada start up | Switch#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Tekan enter |
| - Tambahkan Windows 7 qemu sebagai client |  |  |
|  | Membuat Client windows xp dari vmware ke QEMU | - Extract file windows 7 - Pilih menu edit>preferences - Pada preferemce pilih QEMU VMs - Pada QEMU VMs pilih tombol “New” - Pilih “run this qemu vm on gns3” - Name isikan : windows 7 client - Pada qemu binary dan memory (RAM 512 dan path binary, tidak dirubah) - Console : vnc - Pada disk images, pilih new, dan pilih browse, untuk cari file images dari windows 7 :”windows7.vmdk” (virtual disk file - Tekan tombol “finish” jika proses upload selesai. Proses edit Windows 7 QEMU - Pada QEMU Pilih windows 7, pilih edit. - Pilih tab menu advance, pada bagian addisional seting, bagian option isikan : -nographic -usbdevice tablet -vga std –nodefaults - Pada bagian General seeting, pilih symbol, browse pilih pilihan use custom symbol, pilih dari folder icon dan pilih symbol windows 7 |
|  | Testing run windows client | - Klik End Device dan drag windows 7 ke bidang kerja - Klik kanan pada windows 7 , dan pilih start - Klik kanan pada windows 7 dan pilih console - Konfigurasi static IP 192.168.1.1/24 - Sambungkan nic windows 7 pada port 1 (ether0) switch |
|  | Menambahkan VPCS | - Klik End Device dan drag VPCS bidang kerja - Sambungkan kabel dari VPCS ethernet0 ke switch port2 (ether1) - Klik kanan VPCS dan Runing - Klik kanan dan pilih console - Beri alamat IP 192.168.1.2/24, dengan cara: - Ketikan : ip 192.168.1.2 255.255.255.0 - Show ip |
| - Ujicoba vlan dari client windows 7 |  |  |
|  | Testing VLAN | - Ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 port1 (vlan 2) pada switch, VPCS port 2 (vlan2) pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan |
|  |  | - Cabut kabel dari VPCS, sambungkan ke pada switch yang memiliki vlan 3 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 2 pada switch, VPCS port vlan3 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan |
|  |  | - Cabut kabel dari windows7, sambungkan pada switch yang memiliki VLAN3 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 3pada switch, VPCS port vlan3 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan |
|  |  | - Cabut kabel dari VPCS, sambungkan ke pada switch yang memiliki vlan 4 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 3 pada switch, VPCS port vlan4 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan |
|  |  | - Cabut kabel dari windows7, sambungkan pada switch yang memiliki VLAN4 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 4 pada switch, VPCS port vlan4 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan |
|  |  | - Cabut kabel dari VPCS, sambungkan ke pada switch yang memiliki vlan 5 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 4 pada switch, VPCS port vlan5 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan |
|  |  | - Cabut kabel dari windows7, sambungkan pada switch yang memiliki VLAN5 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 5 pada switch, VPCS port vlan5 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan |
| - Ujicoba vlan TRUNK |  |  |
|  | Pilih port 10 | - Switch(config)#interface gigabitEthernet 2/1 - Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q - Switch(config-if)# switchport mode trunk - Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4,5 - Switch(config-if)# end - Switch# show interfaces trunk - Switch#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Tekan enter |
|  | Copy | - Klik kanan stop switch - Klik kanan duplicate switch - Hubungkan port 10 switch 1 dengan port 10 switch2 dengan cable |
|  | Pengujian antar port vlan 2 | - Hubungkan VPCS1 pada port1(ether0) di switch1 - Hubungkan VPCS2 pada port2(ether1) di switch2 - Ping , hasil harus konek |
|  |  | - cabut VPCS2 pada port2(ether1) di switch2 - Hubungkan VPCS2 pada port3(ether2) di switch2 - Ping , hasil harus tidak konek karena beda vlan |

Kegiatan Laporan Peraktek yang harus diisi adalah sebagai berikut : :

| No | testing | langkah | penjelasan | Capture scrren (minimize pic) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pada console menampilkan vlan yang dibuat : | Switch#show vlan | Jelaskan hasil yang didapat dari show vlan | Print screen hasilnya potong secukupnya, sertakan/tambahkan pada Tabel Laporan dibawah |
|  | Testing VLAN | - Ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 port1 (vlan 2) pada switch, VPCS port 2 (vlan2) pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan | Hasil Conect atau tidak konek ?....................... Sebab ……………………. | Tidak usah Screen capture |
|  |  | - Cabut kabel dari VPCS, sambungkan ke pada switch yang memiliki vlan 3 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 2 pada switch, VPCS port vlan3 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan | Hasil Conect atau tidak konek ?....................... Sebab ……………………. |  |
|  |  | - Cabut kabel dari windows7, sambungkan pada switch yang memiliki VLAN3 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 3pada switch, VPCS port vlan3 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan | Hasil Conect atau tidak konek ?....................... Sebab ……………………. |  |
|  |  | - Cabut kabel dari VPCS, sambungkan ke pada switch yang memiliki vlan 4 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 3 pada switch, VPCS port vlan4 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan | Hasil Conect atau tidak konek ?....................... Sebab ……………………. |  |
|  |  | - Cabut kabel dari windows7, sambungkan pada switch yang memiliki VLAN4 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 4 pada switch, VPCS port vlan4 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan | Hasil Conect atau tidak konek ?....................... Sebab ……………………. |  |
|  |  | - Cabut kabel dari VPCS, sambungkan ke pada switch yang memiliki vlan 5 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 4 pada switch, VPCS port vlan5 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan | Hasil Conect atau tidak konek ?....................... Sebab ……………………. |  |
|  |  | - Cabut kabel dari windows7, sambungkan pada switch yang memiliki VLAN5 dan ping dari windows 7 ke VPCS Keterangan : windows 7 vlan 5 pada switch, VPCS port vlan5 pada switch. Hasil yang didapat? Ketik hasilnya pada table laporan | Hasil Conect atau tidak konek ?....................... Sebab ……………………. |  |